嘉兴南洋职业技术学院机电与交通分院城市轨道机电技术深度维检修实训室项目

公开招标采购文件

项目编号：嘉南招﹝2021﹞ 0706号

采购单位：嘉兴南洋职业技术学院

代理单位：浙江中明工程咨询有限公司

2021年07月

目  录

- 公开招标公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 采购合同主要条款

- 投标文件格式

第一章  公开招标公告

根据相关法律法规规定，浙江中明工程咨询有限公司受嘉兴南洋职业技术学院委托，现就嘉兴南洋职业技术学院机电与交通分院城市轨道机电技术深度维检修实训室项目进行公开招标，欢迎国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、项目编号：嘉南招﹝2021﹞0706号

二、采购方式：公开招标

三、采购内容：嘉兴南洋职业技术学院机电与交通分院城市轨道机电技术深度维检修实训室项目，详见第二章招标需求。预算金额：人民币198万元。

四、合格投标人的资格要求:

1、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体投标。

五、报名及招标文件的获取：

1、报名：本项目无需报名，投标截止日前按照要求直接提交投标文件即可。

2、招标文件工本费：人民币500元整，招标文件工本费（现金）在递交投标文件同时缴纳，否则视为自动放弃，投标文件不予接收。

六、投标保证金：无

七、现场踏勘投标截止时间和地点：

现场踏勘：投标人自行前往嘉兴市大德路999号，嘉兴南洋职业技术学院机电与交通分院进行现场踏勘，踏勘期间发生的费用或意外等一切责任和损失均由投标人自负，未进行现场踏勘导致的投标内容缺失全部后果由投标供应商承担。

踏勘联系人：覃老师，联系电话： 18857388340

八、投标截止时间和地点：

# 投标人应于2021年7月15日上午9时30分前将投标文件密封送交到嘉兴市秀洲区大德路999号嘉兴南洋职业技术学院敬业楼208室。逾期送达作无效标处理。

九、开标时间及地点：

本次招标将于2021年7月15日上午9时30分在嘉兴市秀洲区大德路999号嘉兴南洋职业技术学院敬业楼208室开标。投标人代表必须持身份证及有效证件出席开标会议。

十、招标公告发布于：

嘉兴南洋职业技术学院官网（http://www.jxnyc.net/）和上海交通大学教育集团网站（http://www.edu-sjtu.cn/）及嘉兴市公共资源交易中心（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/）。采购文件等资料详见嘉兴南洋职业技术学院官网自行下载。

十一、质疑和澄清

投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于开标3日前，以署名的电子邮件要求采购单位作出解释、澄清或者向采购单位提出质疑。采购代理机构将对招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充时间距离提交投标文件截止时间不足3日时，投标截止时间将顺延至少3日，并在嘉兴南洋职业技术学院官网（http://www.jxnyc.net/）和上海交通大学教育集团网站（http://www.edu-sjtu.cn/）及嘉兴市公共资源交易中心（http://www.jxzbtb.cn/）上发布更正公告。

十二、疫情防控期间，近7天内从中高风险地区过来的投标单位，需进行核酸检测，检测结果为阴性的方可进校。后续的安装及服务进校人员也同样要遵守此项规定，一切检测费用自理。开标当天外省过来的投标单位人员无法提供开标前7天内核酸检测的均不能进校参加投标，一切后果由投标单位自行负责。原则上只允许投标单位1至2人参加本次的招投标活动，请投标单位合理安排受托人参加投标。进校人员请自备茶杯。

十三、业务咨询：

采购单位：嘉兴南洋职业技术学院

联系人：高老师             联系电话：0573-82191229

代理单位：浙江中明工程咨询有限公司

联系人：张华               联系电话：0573-83679692

嘉兴南洋职业技术学院

浙江中明工程咨询有限公司

2021年7月6日

第二章  招标需求

一、项目概况

本项目实训室建设共分为三个实训区域，分别为“城市轨道交通FAS/BAS/ISCS联动连锁控制综合实训室（116室）”、“城市轨道交通屏蔽门门机及联动接口综合维检修+城轨低压配电动力照明+ZD6转辙机+单通道闸机实训室”（至118室）、实训讨论室（113室）”，礼仪实训室（致精楼120室）同时项目包含实训区其他配套设备。

（一）“城市轨道交通FAS/BAS/ISCS联动连锁控制综合实训室（至精楼116室）”

该实训室同时满足50名学生开展联动连锁控制综合实训，实训室内设置有高清LED屏，可将实现系统联动控制工艺、联动控制逻辑及现代化机电监控系统理论集中讲解，并通过现场实物进行联动连锁控制实训，采用所控即所得的实训理念，即所有控制命令学生均可在本实训室内找到其控制信息流的程序端触发点、车站监控网络传输点、主控制器命令接收点、工业控制网络传输点、现场I/O接收点、控制电信号输出点及最终的末端受控设备启动或动作反馈点，本实训室也可以采用中心、车站、现场多岗位联合实训方式开展集中联合实训，联合排故，例如：教师任一设置一处故障，中心级小组发现故障后检查监控软件系统、计算机网络系统、传输系统是否存在故障，车站级小组发现故障后检查车站冗余控制器、模式控制、点动控制、车站级工业控制网络是否有问题，现场级小组可排查I/O端及与受控设备电气控制接口是否有故障，三个小组间需要协同作业，协同排故；

（二）“城市轨道交通屏蔽门、低压配电及照明、转辙机、闸机及联动接口综合维检修实训（至精楼118室）”

该实训室满足50名学生开展实训，包含：屏蔽门、低压配电及照明、转辙机拆装、闸机拆装等设备的维检修实训

屏蔽门实训部分包含屏蔽门电气、机械、通信控制等方面的深度维检修实训，可分组开展教学，也可同时实训，例如门体的拆装小组、皮带更换小组、电机更换小组、电气配线小组可同时开展实训，互不干扰，同时，本实训系统核心门机及门控部件全部为真实设备系统，且为便于学生实训，将其高度降低为1.6米，便于开展实训作业。

低压配电及照明部分包含：低压配电动力照明与FAS/BAS/ISCS 连锁控制交互式实训，满足学生开展低压配电与FAS/BAS/ISCS 连锁控制交互实训，实训室400V开关柜设备采用真实上电、备自投功能，使学生真正实现对400V中压系统的实际上电操控（彻底解决教师不敢上电授课，学生不敢带电操作等切实问题），包括超压模拟、负荷过载模拟、进线柜失电联络柜自动互投等实际操作，按照地铁作业标准作业，实训设备均有相应防控措施，安全可靠，真实动手效果强。

转辙机部分：为真实地铁用设备，满足转辙机拆装常规教学需要，该设备包含转辙机安装底座，防止拆装时转辙机倾覆等情况发生。

单通道闸机部分：为真实地铁用设备，满足闸机拆装常规教学需要，主要部件包含以下部分：

1)主控单元：负责运行控制软件，完成车票处理、通行控制、数据通信、状态监控

2)乘客显示器：显示检票机的工作状态，显示乘客的票卡信息

3)智能卡读写器：对乘客持有的一卡通和地铁专用车票（非接触IC卡）进行检查、编码操作

4)红外传感器：监控乘客通过检票机的过程，监测通过检票机的人数

5)扇门模块：控制乘客进入付费区或从付费区出来，保证持有效车票的乘客能够以正常走行速度无停滞地通过，阻挡住试图非法通过的乘客

6)电源供应模块：为设备提供直流电源，进行AC220到直流5V、12V、24V转换

7)方向指示器：用于指示乘客在检票机的通行通道方向，以及为远距离乘客指示检票机是否可以使用

8）蜂鸣器：用于报警，警告

（三）形体礼仪训练室（至精楼120室），

配备可移动一体化教学设备。此训练室主要担负训练项目有：1.坐、立、行规范动作的训练；2.肢体表现力的训练；3.腰、腿、臂部柔韧性的练习；4.不良身姿的矫正；5.；表情肌肉训练；6.服务姿态的综合训练；7.化妆技巧；8.着装、服饰的搭配训练；9.办公礼仪训练；10.仪式礼仪训练。

二、实训室具体技术参数及要求如下：

# （一）城市轨道交通FAS/BAS/ISCS联动连锁控制综合实训平台

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 投标技术规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市轨道交通环控联动连锁控制综合实训平台 |  |  |  |
| 1 | 车站BAS主控制系统 | 2套 | 供应商所供系统严格按照轨道交通标准进行配置，适用于教学与实训，将复杂的轨道交通BAS系统提炼优化为适用于职业教育的教学实训系统。PLC带独立CPU，由电源模块、CPU模块、冗余模块、以太网模块，完整实现标准地下车站主端主备冗余BAS控制系统，系统采用国内轨道交通主流冗余热备控制系统。 供应商所供系统完全满足实训中心微缩车站综合演练实训系统BAS监控需求，应按轨道交通标准深度集成入ISCS系统。 供应商BAS主控系统采用国内轨道交通主流施耐德67160系列主备冗余控制系统，详细配置如下： 配置有累加型电源模块1个，累加型电源模块为Quantum底板提供11A电流，它既可以作为独立型电源模块使用也可以作为累加型电源模块使用。当在同一底板上组合使用2个累加型电源模块时，它们自动按累加型方式运行，为底板提供16A或20A的电流；电源模块将输入的电压转变成支持 CPU、本地 I/O 及安装在底板的任何通讯选件模块所规定的电压（ +5V）。 配置有轨道交通主流高端 CPU 模块1个，配有一个标准型2 行× 16 字符液晶显示屏，该显示屏具有可变背光状态及对比度。背光处理采用全自动处理，以延长液晶显示屏中 LED 指示灯的使用寿命。当键盘驱动程序检测到一个按键按下时，钥匙开关状态发生变化时，或当液晶显示屏显示一个错误信息时，背光照明将点亮。在此期间，如果钥匙开关或键盘一直没有动作，则在5 分钟后，背光照明将自动熄灭。只要液晶显示屏显示错误信息，则错误信息背光照明将持续点亮。且该CPU映射至一个硬件地址的五个按键组成。两个箭头键各配有一个 LED 指示灯； 供应商BAS系统配置有冗余模块1个，通过同轴电缆将主备PLC链接构成冗余，当主PLC失电或死机故障时，备用PLC可自动切换为主PLC，保证系统正常运行。正常工作状态下，冗余模块1）“READY” 指示灯绿色常亮;2）主PLC的“COM ACT”指示灯绿色频闪,故障指示灯“（ERRA）”红色常亮，3）备用PLC的“COM ACT”指示灯绿色频闪，4）其余指示灯不亮; 供应商BAS系统配置有以太网模块1个，须实现与上位机（综合监控系统）进行通讯。 |
| 2 | BAS监控软件平台 | 1套 | 供应商所供实训系统配置有供应商自主研发的BAS监控软件平台，该平台完整实现目前轨道交通车站环境与设备监控BAS系统，并应按最新轨道交通设计标准深度集成入本项目ISCS系统内（不采用模拟或仿真形式实现），真实实现对本项目微缩车站平台各类机电设备实现监控功能。 |
| 3 | 主端主备冗余BAS控制系统软件 | 1套 | 供应商所供主端主备冗余BAS控制系统软件，由供应商自主开发，严格按照轨道交通典型地下站标准实现软件系统各类功能，含与ISCS系统通信接口，具备组态与二次开发功能。 主端冗余用程序严格按轨道交通标准开发，不可采用梯形图等不利于结构化开发的应用程序，全部采用功能块形式开发设计。 |
| 4 | 标准地下车站设备机房远程RI/O监控系统硬件 | 1套 | 采用施耐德M340系列控制器，具备数字量监控功能；模拟量监控功能；配有DI/DO/AI/AO各类控制器，实现对微缩车站各类基础设备的集中监控。具体配置如下： CPU模块1个（含底板1个）； 电源模块1个； DI模块3个：输入点数不超过16个，工作电压24V DC，对于每个输入都要有状态指示； DO模块3个：输出点数不超过16个，工作电压24V DC，对于每个输出都要有状态指示； AI模块1个：输入点数不超过4；额定负载电压： 24VDC；支持4-20MA，0-5VDC，0-10VDC，-10-10VDC AO模块1个：输出点数不超过4；额定负载电压： 24VDC；电流输出：4-20MA，0-20MA电压输出：0-10VDC，1-5VDC |
| 5 | 地上车站车站设备机房远程RI/O监控系统硬件 | 1套 | 供应商所供地上车站车站设备机房远程RI/O监控系统完全满足招标要求，采用2107系列控制器，并可开展各类教学实训，系统具备数字量监控功能；模拟量监控功能；配有DI/DO/AI/AO各类控制器，实现对微缩车站各类基础设备的集中监控。 供应商所供系统按招标要求配置有CPU模块4个：CPU模块自带14路24VDC输入/10路继电器输出； 扩展I/O配置为：8通道数字量输入/8通道继电器输出模块：20个，输入电压24VDC，输出电压24V DC或24～230V AC； |
| 6 | 标准地下车站设备RI/O监控系统软件 | 1套 | 定制开发，供应商严格按照招标文件要求及所配地下站RI/O系统，并结合本项目所监控的车站设备数量及设备特点开发出“标准地下车站设备机房远程RI/O监控单元软件程序包”。 |
| 7 | 地上车站RI/O监控系统软件 | 1套 | 定制开发，供应商严格按照招标文件要求及所配地上站RI/O系统，并结合本项目所监控的车站设备数量及设备特点开发出“地上车站车站设备机房远程RI/O监控单元软件程序包”。 |
| 城市轨道交通FAS联动连锁控制综合实训平台 |  |  |  |
| 1 | 城市轨道交通专用火灾自动报警GCC监控软件系统 | 1套 | 供应商所供GCC监控软件系统完全可实现目前轨道交通火灾自动报警系统车站级监控工作站监控功能，且与地铁一致的高端消防报警系统，采用与杭州地铁配置一致的WorkStation系列GCC监控软件系统。FAS系统作为轨道交通内专业消防监控系统完全可实现与各类子系统间的接口形式、接口类型、网络协议及接口功能，本项目车控室FAS系统监控工作站完全按轨道交通火灾自动报警系统设计标准实现与车控室消防联动控制主机间的联网与联动控制功能，不采用模拟或仿真形式实现系统互联或集成。供应商所供系统在国内北京、杭州、成都、郑州等多条地铁线路应用，完全满足教学实训需求。 供应商所供GCC监控软件系统具备完善的事件记录管理功能，包括：历史事件查询、火警查询、故障事件查询、技术报警查询、打印、数据导出、数据筛选等后台管理功能。 其所附图形都可以按要求任意设定，该图形界面是全中文显示, 并以不同的颜色区分车站各防火分区。在每层平面图上以具有显著区别的不同类型的图标表示不同类型的设备（烟感、温感、模块等，每个型号都有独立的图标），同一类型的设备有6种不完全相同的图标来分别表示该设备的正常、报警、预警、故障、动作反馈、屏蔽等状态。 火灾报警具有最高级优先级，当同时存在火灾及其它故障报警时，优先弹出火灾界面；当有火灾时，能够自动弹出报警设备的信息所在位置，弹出时间不大于1秒，同时发出声光报警，代表报警设备点的图符自动填充为红色并闪烁，并将事件信息记录在报警历史记录中。火灾报警信息未经人工确认时，火灾报警信息窗口应始终在屏幕最前面。当火灾消除时，火灾状态下被填充为红色的图符能自动恢复为正常状态下的绿色，并将恢复事件的信息记录在历史记录中。 当有故障发生时，能够自动弹出故障信息，代表故障设备点的图符自动填充为黄色，并将该故障事件信息记录在历史记录中。当故障消除时，故障状态下被填充为黄色的图符将恢复为正常状态下的绿色，并将恢复事件的信息记录在历史记录中。当多条非火灾信息产生于不同层时，系统管理人员能够根据文字报警窗口的信息，方便地查找报警设备具体位置的平面图层。 按要求设置一切正常及事故情况下对FAS相关设备的监控、管理、火灾模式指令下发的功能，所有火灾模式指令均以图形按钮的方式下发。 按要求显示车站及区间的报警设备及被控设备的平面图、系统原理图、报警及事件记录等界面，具备灾害模式手动控制界面。 对于所监控的设备，当设备状态改变时自动以图形及文字的方式将状态信息显示出来。 |
| 2 | 智能光电感烟探测器 | 10个 | 供应商所供智能光电感烟探测器采用FSP-851系列，完全满足招标要求： 1.供应商所探测器为光电式探测器，非离子型感烟探测器。 2.供应商所供探测器具有足够的灵敏度和可靠性，具备环境自动补偿能力。 3. 供应商所供探测器灵敏度可多级调整，具有环境自学习功能，即能根据应用环境，自动调整探测器灵敏度。 4. 供应商所供探测器具备环境分析和适应能力，有较强的火灾识别能力和抗干扰能力。智能光电传感器中设计独特的感光腔具有极高的信噪比。能感应出很多种燃烧物所产生的烟雾。 5. 供应商所供探测器具备自诊断、自识别功能，可在NCS、GCC上能自动识别探测器。同时具备多重故障判断功能。 6. 供应商所供探测器具备污染程度分析功能，报告探测器污染水平。 7.供应商探测器采用低功耗设计，待命电流:仅为230μA @ 24 VDC。 8. 供应商所供探测器具有良好的抗潮湿、防粉尘污染性能，并应便于安装和维修、保养。良好的防水防尘设计，具有防虫网，还可以通过加装防水底座提高探测器的防水性能。 9. 供应商所供探测器具有良好的线路故障自我保护功能，自带线路短路隔离器，内置测试开关，由外部磁铁触发。 10.探测器主要参数特性： - 工作温度：-10℃－50℃ - UL认证的风速范围：20米/秒 - 相对湿度：非冷凝状态10%－－93% - 电压范围：直流15－32伏特 - 待命电流: 光电:230μA @ 24 VDC 330μA @ 24 VDC发光二极管电流(最大)：6.5mA @ 24 VDC(开) |
| 3 | 智能感温探测器 | 7个 | 1. 供应商所供智能感温探测器采用差定温模式FST-851系列，适合定温报警及查温报警。 2. 供应商所供智能感温探测器具有足够的灵敏度和可靠性，系统灵敏度可通过火灾报警控制器随环境变化而调整。 3. 供应商所供智能感温探测器具备较强的火灾识别能力和抗干扰能力。可根据安装场合的不同设置不同的灵敏度及差定温度，使得误报警率极低。 4. 供应商所供智能感温探测器具备自诊断、自识别功能，即在NCS、GCC上能自动识别探测器，同时具备多重故障判断功能。 5.探测器主要参数特性： - 工作温度: -10℃－ 50℃ - 工作电压/电流范围: 15 － 28V - 5mA (LED指示灯常亮时的电流)。 - 探头待命电流: 最大150uA. - 传感器: 电子,双感温. - 定温报警: 57℃ - 差温选项: 15℉(9.4℃)/分钟 |
| 4 | 探测器底座 | 17个 | 供应商所供探测器底座FST/P-851完全满足招标要求，且具有如下更多良好特性： - 探测器底座方便安装、拆卸。 - 底座为标准底座，点式感烟探测器、点式感温探测器可直接互换。 - 底座上无电路板。 - 探测器底座接触及镀层良好，反复拆装探测器后，接触及镀层不脱落。具备抗电腐蚀、烟雾腐蚀能力。 - 具有良好的线路故障自我保护功能，可选用隔离模块实现回路短路隔离功能。 |
| 5 | 智能手动报警按钮 | 6个 | 供应商所供智能手动报警按钮M500K系列完全满足招标要求，且具有如下更多良好特性： - 手动火灾报警按钮自带电话插孔。 - 手动火灾报警按钮采用破玻式,以简体中文标明“火灾时按下”字样。 - 具有报警LED，击碎玻璃或按下报警后LED长亮。 - 采用低功耗设计。 - 每个手动火灾报警按钮都配有报警测试钥匙。 - 方便安装和维修拆卸。 - 手报内部电路板采用蜡封装，具有良好的防水、防潮、防粉尘污染性能。根据要求设置防潮盒，防潮盒材质为阻燃塑料。 具有良好的线路故障自我保护功能，可选用短路隔离模块实现短路隔离功能。 |
| 6 | 回路隔离控制器 | 2个 | 供应商所供回路隔离模块ISO-X系列完全满足招标要求，且具有如下更多良好特性： 模块采用低功耗设计，1.0Amp@30 VDC，0.9Amp @ 110 VAC 模块具备状态指示LED，学员可通过状态指示灯快速判断总线回路故障。 方便安装和维修拆卸。 具有良好的抗潮湿、防粉尘污染性能。 回路隔离模块动作灵敏可靠，当发生回路总线短路时，短路点二侧临近的隔离模块自动启动隔离继电器，使短路点脱离总线。 监视模块和控制模块都具备信号线和控制线开路/短路监测功能（满足GB16806要求）。 控制模块动作灵敏可靠（动作时间小于1秒）。 具有良好的线路故障自我保护功能，具有短路隔离能力，回路隔离模块动作灵敏可靠。 - 内装型号识别系统，控制盘能自动识别该装置为监视模块/控制模块。 - 直接由控制盘的SLC回路供电，无需额外电源线供电。 - 抗干扰性强（EMF/RFI）。 - 裸露的镀锡线头，方便接线。 - 十进制地址设置。 - 支持FlashScan协议，通讯速度快五倍。 - 操作电压：15-28VDC（峰值） - 静态电流：最大230微安，加监控电流。 - 温度范围：-10 ℃ - 60℃ - 湿度范围：0% - 100% 相对湿度 - 触点容量： 2.0Amp @ 30 VDC (电阻性) - 1.0Amp@30 VDC (电感性) - 0.9Amp @ 110 VAC 监视模块和控制模块都具备信号线和控制线开路/短路监测功能。 |
| 7 | 消火栓按钮 | 5个 | 供应商所供消火栓按钮为智能型M500H系列，采用总线式接入火灾自动报警系统，一个消火栓按钮对应一个地址。 消火栓按钮安装在水系统提供的消火栓箱内或消火栓旁。 消火栓按钮自带24VDC水泵启动指示灯。消防泵启动后，该指示灯长亮。 消火栓按钮具备独立2个常开无源接点输出，一个是连接消防泵启动装置，另一个常开点连接指示灯电源。 具有良好的防水、防潮、防粉尘污染性能。 M500H 编址型消火栓按钮是装在室内消火栓上用于现场手动启动消防水泵并能显示水泵运行状态的装置。该装置是一种智能型可编址的火灾控制系统器件。可纳入两总线报警控制系统；可直接启动消防水泵；并可接收泵房的反馈信号，按钮上LED灯亮表明水泵已运行。该产品结构简单、安装方便，工作可靠，电压低（DC24V），电流小，可较大幅度降低工程成本，给配套设备的选用和施工带来很大方便。根据要求设置防潮盒，防潮盒材质为阻燃塑料。 |
| 8 | 远程RI/O部件 | 80个 | 供应商所供远程RI/O箱监视部件60个，远程RI/O箱控制部件20个，高于招标要求，可完整再现轨道交通车站级FAS系统。且RI/O标准控制部件，满足微缩车站设备监控的同时满足深度专业维检修培训，具备各类系统故障的设置与维修功能。 - 输出模块型号FCM-1，输入模块FMM-1，均为单输出，单输入模块。RI/O的布置和端子的布置按标准规格来制造，要求统一考虑，采用标准化，并根据提供I/O点数的要求提供控制箱内布线及设备的布置图。 - 供应商系统模块箱可根据现场情况支持墙挂式或支架安装的方式 - 供应商系统模块箱内配置除模块之外，还包括相关附件如：DC24V电源、电源开关、端子排和中间继电器等。端子的额定截面积满足IEC947-1中的规定；端子有螺钉自缩防止松脱的功能；端子阻燃等级为UL94V-0；端子阻燃等级为UL94V-0；端子金属部分要求为铜材料；中间继电器为插拔式,更换方便,有防止松脱的功能； - 模块采用低功耗设计，模块箱防护要求满足IP55，模块箱颜色以低压控制柜为基准，控制箱的尺寸已实际现场为准，钢板的厚度不能低于1.5mm。 - 模块具备状态指示LED。 - 方便安装和维修拆卸。 - 在制造工艺上采取密封结构，良好的防水、防潮、防粉尘污染、防腐和抵抗电磁干扰能力。 - 监视模块和控制模块都具备信号线和控制线开路/短路监测功能。 - 控制模块动作灵敏可靠。 - 具有良好的线路故障自我保护功能。 - 内装型号识别系统，控制盘能自动识别该装置为监视模块/控制模块。 - 直接由控制盘的SLC回路供电，无需额外电源线供电。 - 十进制地址设置。 支持FlashScan协议，通讯速度快五倍。 |
| 9 | 现场总线 | 200米 | 供应商所供系统采用环型现场总线网络结构，同时支持环型、环支型、树形结构，现场总线介质为RVS-2*1.0轨道交通标准火灾自动报警总线。 |
| 10 | 控制电缆 | 1200米 | 供应商所供系统控制电缆介质为BV-1.0标准控制电缆。 |
| 11 | 气体灭火电气控制实训单元 | 1套 | 定制配套开发气体灭火电气控制实训单元，按轨道交通典型地下站气体灭火保护区进行电气控制单元配置，包括气体灭火控制主机1台、警铃报警器1台、声光指示报警器1台、放气误入指示1台、手自动与紧急控制及紧急止喷综合控制单元1台。 1.气体灭火控制主机采用1002PLUS 1）实现与本系统IBP盘接口联动控制功能；实现与气体灭火实训单元的接口联动控制功能，并按轨道交通标准实现气体灭火系统的止喷控制功能。 2）采用单区域气体灭火控制器（盘）。 3）系统响应时间≤1秒。 4）控制器具备完整的系统复位、报警复位等复位功能。 5）气体灭火控制器（盘）应拥有完整的自我检测功能，应能够明确报告控制器（盘）内的各功能模块（功能卡）的故障和故障类型。 2.警铃报警器1台定制 1）一级报警时应立即动作。 2）工作电压DC24V，10～20mA。 3．声光指示报警器1台定制 1）二级报警时应立即动作。 2）工作电压DC24V。 4.放气误入指示1台定制 1）压力开关动作时应立即动作。 2）工作电压DC24V。 5．手自动与紧急控制及紧急止喷综合控制单元1套，型号为NBG-1002 具备气体灭火系统自动与手动控制模式，具备紧急控制与紧急止喷功能 |
| 微缩车站展示屏及模拟全站受控机电设备系统 |  |  |  |
| 1 | 微缩车站BAS、FAS实体设备联动连锁控制综合展示平台 | 大于9.0×2.0×0.5米 | 供应商针对本实训系统项目特点及现场场地布局情况，有针对性的深化设计了一套能展示车站实体设备配置、布局及动作运行状态的微缩车站基础设备教学展示系统，本系统中配置了我公司自主研发的实体设备控制器及其传输网络系统，能够全真再现轨道交通典型地下车站全部机电系统设备的配置及动作状态，且本系统具备与ISCS、FAS、BAS系统大联动，可实时在线车站各类设备的运行状态，同时可对车站设备通过车站或控制中心进行远程控制。 占地面积：长约9米，高2-2.2米，厚约0.5米，含冷轧钢板静电喷涂钢结构、设备安装与固定钢结构、高密度铝合金板材、展示屏三层防静电、防水及磨砂防护膜施工。实现车站内各类系统（包括但不限于：电扶梯系统、通风系统、空调系统、给排水系统、动力照明系统、消防系统、疏散指示系统、气体灭火系统等），具体设备包括自动扶梯、TVF主送排风机、PY风机、KT机组、SDT阀、FH阀、HFH阀、HFD阀、消防泵、废水泵、污水泵、电伴热、空调机组、全系列照明等。 |
| 2 | 模拟车站机电设备：FAS系统电扶梯基础设备 | 5台 | 供应商所供模拟车站机电设备FAS系统电扶梯基础设备采用供应商自主研发的IC集成控制器实现对FAS系统电扶梯基础设备模拟，并通过IC板控制器实现与FAS系统的联网监控功能，与FAS联动连锁控制接口完全与城轨机电车站现场标准一致，且具备人机交互控制功能。 |
| 3 | 模拟车站机电设备：FAS系统防排烟系统实体基础设备 | 22台 | 供应商所供模拟车站机电设备FAS系统防排烟系统实体基础设备采用供应商自主研发的IC集成控制器实现对FAS系统防排烟系统实体基础设备模拟，并通过IC板控制器实现与FAS系统的联网监控功能，与FAS联动连锁控制接口完全与城轨机电车站现场标准一致，且具备人机交互控制功能。 |
| 4 | 模拟车站机电设备：FAS系统动力照明基础设备 | 10台 | 供应商所供模拟车站机电设备FAS系统动力照明基础设备采用供应商自主研发的IC集成控制器实现对FAS系统动力照明基础设备模拟，并通过IC板控制器实现与FAS系统的联网监控功能，与FAS联动连锁控制接口完全与城轨机电车站现场标准一致，且具备人机交互控制功能 |
| 5 | 模拟车站机电设备：FAS系统消防水基础设备 | 4台 | 供应商所供模拟车站机电设备FAS系统消防水基础设备采用供应商自主研发的IC集成控制器实现对FAS系统消防水基础设备模拟，并通过IC板控制器实现与FAS系统的联网监控功能，与FAS联动连锁控制接口完全与城轨机电车站现场标准一致，且具备人机交互控制功能。 |
| 6 | 模拟车站机电设备：BAS系统动力照明基础设备 | 23台 | 供应商所供模拟车站机电设备BAS系统动力照明基础设备采用供应商自主研发的IC集成控制器实现对BAS系统动力照明基础设备模拟，并通过IC板控制器实现与BAS系统的联网监控功能，与FAS联动连锁控制接口完全与城轨机电车站现场标准一致，且具备人机交互控制功能。 |
| 7 | 模拟车站机电设备：BAS系统通风排烟基础设备 | 30台 | 供应商所供模拟车站机电设备BAS系统通风排烟基础设备采用供应商自主研发的IC集成控制器实现对BAS系统通风排烟基础设备模拟，并通过IC板控制器实现与BAS系统的联网监控功能，与FAS联动连锁控制接口完全与城轨机电车站现场标准一致，且具备人机交互控制功能。 |
| 8 | 模拟车站机电设备：BAS系统电扶梯基础设备 | 6台 | 供应商所供模拟车站机电设备BAS系统电扶梯基础设备，采用供应商自主研发的IC集成控制器实现对BAS系统电扶梯基础设备模拟，并通过IC板控制器实现与BAS系统的联网监控功能，与FAS联动连锁控制接口完全与城轨机电车站现场标准一致，且具备人机交互控制功能。 |
| 9 | 模拟车站机电设备：BAS系统给排水基础设备 | 7台 | 供应商所供模拟车站机电设备BAS系统给排水基础设备，采用供应商自主研发的IC集成控制器实现对BAS系统给排水基础设备模拟，并通过IC板控制器实现与BAS系统的联网监控功能，与FAS联动连锁控制接口完全与城轨机电车站现场标准一致，且具备人机交互控制功能。 |
| 城轨现场级综合监控ISCS系统 |  |  |  |
| 1 | 现场级综合监控ISCS系统 | 1套 | 采用JTGK-ISCS型综合监控系统与微缩车站展示屏及全站受控机电设备系统实现组网及联动控制，按照城市轨道交通标准实现点动控制、模式控制及时间表控制方式，实现各类软硬件复杂故障的综合实训。 本系统实现目前轨道交通ISCS系统监控环境，为便于系统延伸、扩容及其他系统的接入，本ISCS系统采用标准轨道交通ISCS系统原型实现。ISCS系统作为各类设备监控子系统的综合集成系统，ISCS系统与各类子系统间的接口形式、接口类型、网络协议及接口功能严格按照轨道交通标准实现，以便满足与各类系统的深度集成、系统互联及界面集成的条件。 ISCS软件功能的通用要求包含但不限于下列所描述功能： 1.实物设备的集中监控 实现对本项目车站内各类动力照明设备、给排水设备、电扶梯设备、通风空调系统设备的集中监控；具备模式、时间表等控制功能，各类设备动作状态及反馈信息可通过车站ISCS系统进行远程监控。具备与本系统车站内全部车站设备系统的监控功能。 2、实现各类控制功能 ISCS系统工作站具备FAS、BAS、PSD等子系统的实时在线监控功能，监控界面及监控图元与轨道交通设计标准一致，系统具备点动控制、模式控制及时间表控制方式，同时具有挂牌操作、抢权授权降级操作等功能。 3、数据库管理功能 系统设置实时数据库及历史数据库管理系统，用于对在线运行数据及历史数据的管理。 实时数据库具有以下特点： 面向对象，具有设备的概念，支持图模一体化； 程序和数据严格分段； 可在线修改，在线数据库再重构时不会丢失现存数据； 具有保证数据库一致性的措施，保证系统的安全性； 历史数据库采用标准商用关系数据库； 所选的商用数据库在数据库管理功能、数据完整性检查、数据库查询性能、数据安全性等方面十分出色，并具有良好的移植性。 系统提供大量的数据库在线监视、管理、统计、维护等工具。 数据输入和修改能在线方式进行。 数据库管理软件可以快速访问常驻内存数据和硬盘数据，在并发操作下能满足实时响应的要求。 允许不同程序对数据库内的同一数据集进行并发访问，保证在并发方式下数据库的完整性和一致性。 具有良好的可扩性和适应性，满足数据规模的扩充，及应用程序的修改。 系统数据库管理能保证对数据库访问的实时性、灵活性和数据的一致性，以及数据库的可维护性和可恢复性。 数据库的生成采用人机交互方式，允许在增加删除ISCS的数据点时无需修改现存软件。 历史数据能定期备份。 4、输入数据处理功能 （1）开关量输入 开关量类别：单位开关和双位开关。每个单位开关点具有0和1两种输入状态；每个双位开关点具有00、01、10和11四种输入状态。 操作员强制和禁止处理：操作员可以通过操作命令人工设置开关量输入点（遥信点）的状态，或禁止对开关量输入点（遥信点）的采集。对于禁止操作，数据库中保留禁止前的状态。 SOE点作为一种特殊的开关量点，与一般开关量点的区别在于其变化时标取自现场装置。ISCS SOE列表按时间前后顺序显示SOE信息。 开关量记录：对任何开关量，其带有时标的状态变化信息都被存储在事件日志中，需要时可以在事件打印机上打印。 状态变化报警：开关量的某个状态可以预定为报警状态，当这种状态出现时，将产生相关报警或事件。 （2）模拟量输入 采集和检测处理：可能的采集处理包括：工程量转换、量程检查等。 越限报警：当模拟量的值超过预定范围后产生报警。 零点嵌位：为了避免悬空的输入信号在其零点附近摆动，此时可在数据库中设置一近零死区，如果在近零死区范围内时可嵌位成零（下限值）。 传输死区：按周期采集的遥测信号，可以定义变化传送死区，每个周期采集时，如果定义了变化死区传送，则只有当本次数据与上次传送的数据之差超过了遥测量变化死区（额定值的0.5-1%，在数据库中定义）时，数据才传送到服务器。 （3）内部量 内部点同样包括模拟量点和开关量点。与输入点不同的是，其值或状态不是由现场采集的，而是由操作员手工设置或监控系统内部计算后产生的。 可以与输入点一样配置报警条件。 作为常量参数参与系统计算，比如非测量模拟量点可以用作目标值、设定值等。 5、通用的HMI 人机界面采用统一的图形用户界面，用层次化、生动丰富的画面，诸如：动态画面、多层次画面、视屏画面插入、渐进画面体系等，将系统和各子系统接线图、总貌图、流程图、趋势图等显示出来。操作站采用通用的人机界面，人机界面支持ISCS的所有应用软件功能。人机界面的启动包含以下内容：启动、注销、退出。 （1）人机界面色彩显示原则 人机界面的显示颜色保持一致性，如红色代表报警、白色代表停止、绿色代表运行、背景则采用中亮度的暗灰色等等。 在事件发生时人机界面通过画面色彩的闪烁、声音报警等多种手段把发生的事情迅速通知操作员，并提出相应的可选择性的处理建议和提示。 （2）人机界面菜单设置原则 根据ISCS层次结构、组织体系，系统的菜单结构保持逻辑性和简单性。 在紧急情况下使用的功能，其菜单项始终保持在屏幕固定区域，以便在任何时候都可以直接进入。 （3）人机界面图形显示原则 所有ISCS的各个操作员操作站均采用统一、标准的图形用户界面，并具有一致的显示界面和操作风格。 图形画面支持信息的分层展现，通过图形的分层和动态缩放技术，将监视画面的总貌和细节设计为不同的图层。 人机界面提供基于窗口的，友好的图形编辑器，用于建立图形显示界面，可以在线修改系统规定的可自定义的图形或窗口。 （4）人机界面操作方式 操作员与系统的交互对话通过鼠标以及键盘来完成。 对于图形显示的任何对象，都可以通过点选设备调出相应的设备窗口，窗口中的内容包括该设备相关的动态和静态信息，如描述、标识、状态、以及保存在数据库中的数据信息。 完成一个控制命令时，操作步骤不过5次点击。 图形用户接口的所有文字显示，采用简体中文，使操作员更易理解，减少错误。 各操作站上各机电系统的图形用户接口，均有一致的显示和操作风格，其显示布置、图形表示及颜色定义等，采用统一的标准。 通过登录操作，提供操作的权限控制及操作安全性。 整个图形用户接口是以分层显示的结构，操作员依据实际情况从最高的总画面开始选择，直至达到所需要的画面为止，总层数不超过三层。 ISCS的人机界面便于操作人员掌握全面信息，在任何一个在线监控界面上至少划分具有如下信息内容的区域： 当前时间区：年月日时分秒。 登录人员信息区：登录名称、操作权限。 系统信息区：系统在线/离线、系统通告信息。 最新紧急报警信息区：至少三条最新最高级别的报警、总报警数量、未确认报警数量。 菜单条或按钮区：用于不同画面的切换或启动功能，至少包括车站选择、子系统选择、功能选择、工具选择等等，可以采用按钮或菜单的方式。中心操作站画面上具有全线选站导航栏/菜单、子系统选择导航栏/菜单、常用工具和操作导航栏/菜单、帮助导航栏/菜单等等。车站操作站画面上具有子系统选择导航栏/菜单、常用工具和操作导航栏/菜单、帮助导航栏/菜单等等。 主显示画面和操作区：位于屏幕中心，这个区域包括动态系统图、列表、趋势、图表、对话窗口等等。根据选择的系统和子系统，这个区域呈现不同的视图。 弹出窗口：临时弹出窗口，可关闭。包括操作窗口、信息编辑窗口、紧急报警窗口等等。 （5）人机界面具体要求 主画面（导航区、主画面区、报警区、菜单区、工具区、帮助区等） 控制画面（右键控制画面、联动画面、二级控制画面等） 查询画面（报警画面、事件画面） 显示画面（各系统主画面、培训管理画面、报表画面等） （6）系统安全与权限管理 系统通过用户编码、密码识别并分配操作权限来实现系统安全管理。 所有用户都经过登录过程才能访问系统。 录入合法的用户名和口令字才能进入。 只有授权用户才能执行相关设备的监视和控制。 操作人员登录需要以下三种信息：用户类、输入用户名、输入用户口令 ISCS将分配给每个级别，每个用户类一定的权限，这些权限包括操作模式、控制权力、控制范围等。 系统管理员有权进行权限定义，用户管理工作。 A、系统管理级 至少提供以下3种用户类： a、系统管理员：具有对系统操作和控制的所有的权限，属于最高级权力 b、软件管理员：允许对软件、数据库和图形软件的维护、开发和测试等工作 c、系统值班人员模式：可完成系统的启动、再启动和故障定位等工作。值班所需要的所有的诊断工具、应用软件在此模式提供。没有修改、删除、执行或复制其它系统文件的功能。重要的运营参数和系统配置参数的修改使用安全密码，才能进行。 B、画面锁定： 操作站提供一个图标。如果操作员暂时离开操作员站，可以点击此图标，锁定当前显示界面，只有再次登录，才会重新返回系统锁定前的画面，在操作员使用此功能时，画面出现锁定，在此画面锁定过程中发现故障报警允许其它操作员以自身的操作员身份与密码重新登录系统，处理故障事件。 操作记录:所有操作员执行的控制操作，无论是否成功，都在事件日志中记录。记录中含有操作员名和操作地点信息。 （7）报警功能 ISCS的各级操作员操作站都具备完善的报警功能，可将报警信息进行分级，筛选重组，建立一个报警体系。当出现灾害或重大事件时，对调度员、车站工作人员及乘客进行声音报警，并能根据事件严重性以不同形式分类报警。 A、报警功能 开关变位； 双位开关故障状态； 模拟信号越限； 设备故障； 网络通讯故障； 外设故障； 控制失败； 全部的报警被赋于报警级别，重要报警由操作员确认，每一个级别对应一种原则和处理方法。各级含义、颜色和行为在数据库中定义。 B、报警级别： 紧急报警； 事故报警； 预告报警； 事件报警。 系统具有报警触发联动功能。例如：FAS火灾报警触发各子系统启动灾害模式，进行连锁联动。 C. 报警类别 报警信息能分类别显示，如按专业划分，按级别划分，按车站划分、按设备等等。报警类别应能灵活配置。 （8）统计和报表 ISCS具有强大的报表管理、生成和打印功能，常用报表有报警报表，事件报表、数据统计报表、各种日志报表等，同时授权用户可以定制所需的报表及定制报表格式。 报告可以定时输出，也可以根据操作员命令输出，或自动输出。操作员可选择要打印的报告类型。 对定时报表，可定义打印报告的时间间隔。 手工输出时，操作员可以通过操作站查看报表。 报表具有手工和自动填入区域，手工填入区域内容操作员可以修改，自动填入的内容不可修改。 具有在线自定义报表的功能，授权用户可以根据需要在线编辑并生成所需的临时报表，同时可以打印输出。 报表可导出存为Excel格式。 （9）历史数据存档和查询 历史数据存档功能连续记录一段时间的历史数据。保存的数据包括系统参数、开关量状态、模拟量值、脉冲累计量、计算结果，以及报警/事件记录。 操作员可以查询历史数据，进行分析（如对给定类型的设备在用户定义时间段内统计事件数量）。操作员可以按照时间、数值和设备名对历史数据过滤。 （10）组态维护功能 ISCS由基本系统和应用配置组态共同实现用户所需要的功能，系统提供应用配置组态工具，包括： 权限管理工具：调整操作人员的操作范围、操作权限的工具，允许增加、修改、删除操作类别、操作员、口令等内容，权限管理适用于任何一台操作员操作站。 系统诊断工具：在线的系统诊断，可以获取计算机和网络设备的运行状态，查询设备报警信息，辅助维护人员发现故障。 通讯接口组态工具：用于配置各种子系统的接口方式，包括通讯端口、协议、数据格式等等。 实时数据库及历史数据库组态工具：用于增加、插入、删除系统数据点或修改数据点的属性，包括外部通讯点、物理点、内部中间点和计算点等等。 图形界面组态工具：用于图形画面的生成和编辑修改，提供绘图工具绘制各种图形元素，确定动态图形对象与数据库数据对象的关联，并提供脚本语言实现图形对象的相互关系。 本系统实现目前轨道交通ISCS系统监控环境，为便于系统延伸、扩容及其他系统的接入，本ISCS系统采用标准轨道交通ISCS系统原型实现。ISCS系统作为各类设备监控子系统的综合集成系统，ISCS系统与各类子系统间的接口形式、接口类型、网络协议及接口功能严格按照轨道交通标准实现，以便满足与各类系统的深度集成、系统互联及界面集成的条件。 |
| 2 | 工作站（含显示器） | 2套 | 供应商所供工作站主机参数： CPU：i5四核处理器； 硬盘：7200 RPM SATA ≥1T； 键盘：标准键盘； 内存：≥4G； 鼠标/轨迹球：至少三键； 配套显示器： 尺寸：≥22寸，标准16:9显示器，最佳分辨率1920 x 1080。 |
| 3 | 转辙机ZD6 | 1台 | 供应商所供转辙机型号为ZD6型，采用现场真实设备，和现场真实室外室内设备外观一致，可帮助教学，培训日常维护、故障处理流程。ZD6转辙机主要包括电机、减速器、主轴、齿条块、自动开闭器。 |
| 4 | 单通道闸机 | 1套 | 供应商所供单通道闸机采用JTGK-SCAFC型，满足招标要求。 1、总体功能要求 采用进站翼闸检票机，扇门能够完全收缩到检票机箱体内。 2、整体性能要求 1）电源电压：220VAC±10%/15%，50HZ±4％； 2）驱动电机：直流电机 DC24V； 3）工作环境：-25℃～+75℃； 4）通行速度：25—65人/分钟； 5）开关闸时间：≤0.5秒； 6）通道宽度：550-600mm； 7）平均无故障次数MCBF≥180万次； 8）乘客显示屏参考尺寸：约7英寸，采用工业级高清LCD显示屏； 9）车票处理速度：≤1 秒/张 10）车票回收处理速度：≤2秒/张； 11）防水防尘等级达到IP32以上； 12）工作噪音：75分贝以下； 3、主要部件： - 主控单元：负责运行控制软件，完成车票处理、通行控制、数据通信、状态监控 - 乘客显示器：显示检票机的工作状态，显示乘客的票卡信息 - 智能卡读写器：对乘客持有的一卡通和地铁专用车票（非接触IC卡）进行检查、编码操作 - 红外传感器：监控乘客通过检票机的过程，监测通过检票机的人数 - 扇门模块：控制乘客进入付费区或从付费区出来，保证持有效车票的乘客能够以正常走行速度无停滞地通过，阻挡住试图非法通过的乘客 - 电源供应模块：为设备提供直流电源，进行AC220到直流5V、12V、24V转换 - 方向指示器：用于指示乘客在检票机的通行通道方向，以及为远距离乘客指示检票机是否可以使用 8）蜂鸣器：用于报警，警告。 |
| 5 | 车站FAS联动控制柜及国内主流网络型全接口配置火灾报警控制主机系统 | 1套 | 1.地铁主流车站消防联动控制柜，标准消防机柜； 2.采用Notifier3030系列城市轨道交通专用网络型智能火灾控制器（非楼宇类控制器） （1）火灾报警控制器实现的火警报警模式：有人职守模式；无人职守模式。 （2）FAS火灾报警控制器为模块化结构：CPU主板、回路卡、网络卡、显示卡等均具备通用性，能方便扩展或拆换。 （3）FAS火灾报警控制器容量：支持2000点的网络型火灾报警控制器 （4）控制器拥有完整的回路总线监视功能，能够明确报告回路总线开路和短路故障、报告开路故障位置。 （5）控制器具备抗回路短路能力和故障回路隔离功能。 （6）回路总线上的设备故障或回路线路故障等，均不能影响该回路上的其它设备、或者控制器上的其它回路的正常通信和报警。 （7）控制器拥有完整的总线智能探测器、智能手动报警按钮、监控模块的通信和状态监视功能。能够明确报告总线设备的故障状态、故障类型和故障点位置。 （8）控制器拥有历史事件记录查询功能。 |

# （二）城市轨道交通屏蔽门门机及联动接口综合维检修实训系统

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 投标技术规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总计要求 | —— | 本实训系统采用供应商自主知识产权的JTGK-PSD/D型系统 1、总体技术要求 全高/全封闭式屏蔽门整体高度一般超过3米，核心部件门机系统、门控系统等设置高度均高于2.8米，非常不便于日常学生实训。本项目要求所配置机电专业检修用屏蔽门系统采用真实地铁屏蔽门门机及门控系统，滑动门门体采取配重方式实现，设立屏蔽门门机检修台架，保证实训单元高度适中，便于采购方培训、实训工作开展实施。 本实训系统采用目前城市轨道交通知名品牌实体屏蔽门系统设备，滑动门门体采取配重方式实现，保证实训单元高度适中，便于采购方培训、实训工作开展实施。其余门机传动装置、控制系统等均与实际轨道交通所用设备一致，非市场上模拟或仿真设备。 2、主要实训功能 - 站台屏蔽门系统基本知识、电气自控原理实训； - 基于微处理器的DCU知识实训； - 直流电机驱动技术、系统供电技术实训； - 正常情况下、紧急情况下的屏蔽门操作实训； - 安全保护功能实训； - 紧急故障处理实训； - 屏蔽门系统机械及电气部分安装、调试、各种模式下运行实训，系统的一般保养； - 实现滑动门单道门教学及站台安全员的实操演练与考核； - 通过LCB实现单道门故障及应急处理，满足站台安全员、维修员的培训与考核；应实现LCB与门机系统的电气控制维检修作业实训； - 通过PSL实现屏蔽门系统故障及应急处理培训；实现PSL与门机系统的电气控制维检修作业实训； - 通过系统DCU实现单道门电气控制系统应急故障处理；实现DCU与门机系统的电气控制维检修作业实训； - 通过PSC工作站实现维修人员对屏蔽门系统的监控； |
| 2 | 屏蔽门门机及联动接口综合维检修实训系统 | 1套 | 1、总体要求 本实训系统采用供应商自主知识产权的JTGK-PSD/D型系统，滑动门门体采取配重方式实现，保证实训单元高度适中，便于采购方培训、实训工作开展实施。其余门机传动装置、控制系统等均与实际轨道交通所用设备一致，非市场上模拟或仿真设备。 2、系统单元总体配置要求： 2.1 配置要求 （1）机械系统由门体配重和门机系统组成。门机系统包括：电机、减速器、传动装置和锁装置等。本系统可以设置屏蔽门常见故障，便于学生实训操作。 （2）电气监控系统由PSL就地控制盘、LCB控制单元、DCU门控单元、远程监视终端、通讯介质、通讯接口等设备组成。 （3）屏蔽门门机维修台架。 （4）配置有核心PSC控制系统（集成入PSC控制柜） （5）配置有端门系统1套 （6）配置有应急门系统1套 （7）配置有滑动门系统1套 （8）配置有固定门系统1套 2.2尺寸要求 （1）屏蔽门门机维修实训装置整体作业高度不高于1600mm； （2）整套门机尺寸（长宽高）：约7200mm×245mm×310mm； 2.3 技术要求 （1）供应商所供系统滑动门净开度约1900mm，单扇滑动门行程约950mm； （2）供应商所供系统DCU为轨道交通标准产品，且具备障碍物探测、开关门力等主要参数设置功能； （3）供应商所供系统传动方式采用皮带传动，皮带采用重载齿形同步带，采用正向啮合驱动原理，保证两门扇运动同步、稳定； （4）供应商所供系统滑动门开门行程时间为2.0±0.1s～3.5±0.1s； （5）供应商所供系统滑动门关门行程时间为2.5±0.1s～4.0±0.1s； （6）供应商所供系统为轨道交通标准门机系统，滑动门具有障碍物探测功能, 探测精度（能探测到最小障碍物）为10mm（厚）×40mm（宽）的物体；探测到障碍物后自动开关门三次，障碍物探测开关门行程可通过DCU调整； 3、实训功能 （1）实现滑动门单道门教学及站台安全员的实操演练与考核。 （2）通过LCB实现单道门故障及应急处理，满足站台安全员、维修员的培训与考核；实现LCB与门机系统的电气控制维检修作业实训。 （3）通过PSL实现屏蔽门系统故障及应急处理培训；实现PSL与门机系统的电气控制维检修作业实训。 （4）通过系统DCU实现单道门电气控制系统应急故障处理；实现DCU与门机系统的电气控制维检修作业实训。 4、滑动门1套 供应商所供滑动门完全满足如下技术要求： 滑动门净开度：1900mm； 滑动门净高度约：1500mm； 每扇滑动门行程≥950mm； 滑动门开门行程时间：2.0±0.1s～3.5±0.1s； 滑动门关门行程时间：2.5±0.1s～4.0±0.1s； PSC发出命令至屏蔽门（站台门）动作时间：≤0.3s； 门已关闭信号反馈到PSC的时间：≤0.3s； 噪音水平：≤70dB（A）； 滑动门须具有障碍物探测功能,探测到障碍物后自动开关门三次，障碍物探测开关门行程可调； 滑动门在轨道侧设有手动解锁装置，在站台侧设有钥匙开关，当系统级控制和站台级控制失败（如电源供应或控制系统故障门不能自动打开时），乘客可从轨道侧手动开门，工作人员可从站台侧用钥匙手动操作。手动解锁装置造型美观，并设有简单醒目的操作标识。 滑动门设置锁紧装置。滑动门自动开启时锁紧装置能自动释放，故障情况时可采用开门把手或钥匙手动释放锁紧装置。滑动门关闭后，该锁紧装置能防止外力作用将门打开。 屏蔽门（站台门）每扇滑动门单元设置一套锁紧装置。 滑动门与固定侧盒装饰扣板之间设置有一定厚度的橡胶防夹胶条，以防止夹伤学员手指；胶条可以防止手指伸入缝隙，避免安全事故，其间隙小于5mm；且防夹胶条的设置不影响滑动门正常的开关。 屏蔽门（站台门）滑动门手动解锁装置的设计能避免乘客在站台侧打开滑动门，同时方便乘客在轨侧打开滑动门，用力方向与开门方向一致。 5、应急门 1套 供应商所供应急门实训单元满足招标文件如下技术要求： 应急门净开度：不小于1100mm； 门已关闭信号反馈到PSC的时间：≤0.3s； 噪音水平：≤70dB（A）； 应急门可向站台侧旋转90°平开，能定位保持在90°开度，不自动复位。开、关门时，应急门距地面缝隙不大于10mm，且锁销及门扇部件与站台地面（含盲道）之间没有摩擦现象； 应急门在站台侧设门锁装置，在轨道侧设开门推杆，推杆与门锁联动，站台工作人员可在站台侧用钥匙开门，乘客可在轨道侧推压开门推杆将门打开。开门推杆设有明显的指示标识； 应急门设置旁路开关，旁路位时可将应急门旁路出安全回路； 全高安全门每处两扇应急门中间无立柱，打开后为一个开阔通道； 应急门不单独设置门状态指示灯，而其开、关门状态通过其邻近的滑动门上的门状态指示灯进行显示； 7、固定门 1套 供应商所供系统采用标准固定门。 8、端门1套 供应商所供端门实训单元满足招标文件如下技术要求： 端门活动门的净开度：不小于1200mm； 门已关闭信号反馈到PSC的时间：≤0.3s； 噪音水平：≤70dB（A）； 端门上设门锁装置，可从轨侧推压门锁推杆开门，以及从站台侧用钥匙开门。开门推杆设有明显的指示标识。 端门可向站台侧旋转90°平开，能定位保持在90°开度，未在全开位置时端门能自动复位至关闭。状态信息送到PSC，再由PSC上传到实训中心综合监控系统（ISCS）并显示。端门开启时间超过2分钟（0～5分钟可调）时报警。开、关门时，门扇底部距地面缝隙不大于10mm，且锁销及门扇部件与站台地面（含盲道）之间没有摩擦现象。 在端门上方设置门状态指示灯，端门开启时，指示灯亮，关闭并锁紧时指示灯灭。端门的状态不纳入安全门系统的安全回路。 9、系统主要配置要求 9.1机械结构 （1）设置有门单元的驱动机构、门（解）锁机构、皮带、配电端子、导轨、顶梁、门状态指示灯、配置单元等部件； （2）供应商所供实训系统安装导轨采用铝合金材质，导轨耐磨并设计科学，便于维护。 （3）供应商所供屏蔽门滑动门采用配重单元实现，由不锈钢金属框架和钢化玻璃形式展现，用以替代沉重、不易教学的滑动门。 （4）供应商所提供屏蔽门滑动门配重单元除满足采购需求外，另按照地铁车站实际滑动门进行配置滑动门手动紧急解锁装置。滑动门正面（靠近站台侧）安装专用屏蔽门手动解锁三角钥匙，可模拟紧急情况下，站务员通过钥匙手动紧急打开滑动门操作；滑动门背面（靠近轨道侧）安装专用屏蔽门手动解锁把手，可模拟紧急情况下，乘务司机或乘客可通过解锁把手进行手动拉开滑动门操作。 9.2、门控单元（DCU）1套 供应商所供门控单元DCU完全满足招标文件要求，DCU完全按照轨道交通标准实现，具体技术规格、参数说明如下： （1）供应商所供门控单元DCU内部存储有速度曲线，可设置多组门体夹紧力阈值，完全满足招标要求：夹紧力阈值最大不超过150N、重关门间隔时间（0.3s,可在0.3～2S内可调）和重关门延迟时间（2s,可在0.1～5S内可调）和重关门次数（3次，1～5次可调）等参数； （2）供应商所供DCU输入电源具有过流、过压保护； （3）供应商所供DCU组按照其中设定的速度曲线实现对电机的实时控制，能够准确探测门体、门锁等设备的状态信息； （4）供应商所供DCU控制单元能够采集并发送门状态信息及各种故障信息； 9.3、电机 1套 供应商所投屏蔽门系统电机完全满足招标要求，具有效率高、寿命长、体积小、低速性能佳、噪音低、免维护、性能可靠、可快速更换等特点。电机调速性能和输出转矩均满足门扇运动曲线和动力曲线的要求。电机采用减振安装方式，拆卸方便，便于维修。电机采用DCU控制的工作模式，DCU是一个具有位置和速度反馈的数字闭环控制装置，可以按设定的速度曲线控制滑动门的开/关，并进行各种门状态的检测。 （1）所供电机采用直流永磁电机，电机在寿命期内免维护； （2）电机采用DCU控制的工作模式； （3）电机的外壳保护等级不小于IP54。 9.4、就地控制盘单元（PSL） 1套 供应商所供就地控制盘PSL单元完全满足招标文件要求，完全按照轨道交通标准实现，具体技术规格、参数说明如下： （1）供应商所供PSL按招标要求整合于屏蔽门控制接口检修台架，配备独立接线端子排。 （2）供应商所供PSL单元完全可实现在不操作PSL时，PSL面板上“ASD/EED关闭且锁紧”、“ASD开门”状态指示灯真实反映屏蔽门状态； （3）供应商所供PSL上的指示灯采用LED技术，其平均使用寿命不小于50,000小时。 （4）供应商所供PSL盘面完全满足招标要求，包括包括如下设备及指示灯： 1） 配置有“ASD/EED关闭且锁紧”状态指示灯 该指示灯为绿色，当所有门单元关闭并锁紧后，指示灯亮；当某一个ASD/EED没有关闭且锁紧，指示灯将灭。 2）配置有“ASD开门”状态指示灯 该指示灯为红色，当所有滑动门单元全开到位后，指示灯亮；当滑动门打开/关闭过程中，指示灯闪烁。 3）配置有互锁解除指示灯 该指示灯为红色，互锁解除强制钥匙开关被执行时，这个红色的指示灯将被点亮。 4）配置有互锁解除两位钥匙开关 转动此钥匙开关将“互锁解除”信号送到信号系统。当转动的力释放后，钥匙通过自复位功能自动回到正常位置。 5）配置有开关门三位钥匙开关 该钥匙开关共设三档，分为正常位、关门位、开门位，通过旋转开关到各自位置，可以对所有滑动门发出开/关门命令。钥匙只有在正常位时才能取出。 6）配置有指示灯测试按钮 该指示灯为白色，执行指示灯测试按钮后，PSL上所有的指示灯将被点亮，以检测损坏的指示灯。 7）供应商系统所有上述指示灯、开关（包括开关位）均有中文标识。 9.5 LCB控制单元1套 供应商所供LCB控制单元完全满足招标文件要求，完全按照轨道交通标准实现，具体技术规格、参数说明如下： （1）供应商系统LCB控制单元整合于屏蔽门控制接口检修台架，配备独立接线端子排。 （2）系统控制滑动门的开关及隔离，操作级别最高 （3）供应商所供LCB控制单元具备自动、手动开、手动关、隔离四种模式控制方式。 （4）供应商所供LCB控制单元按轨道交通标准实现，因此门单元无论发生网络通信故障、电源故障、DCU、门机故障以及其它故障，都可通过就地控制盒（LCB）使此单元隔离，切断电源，不影响整个系统的正常工作。 9.6维修台架1套 供应商所供屏蔽门系统按招标要求配置有维修操作台架，具体方案说明如下： （1）供应商所供维修台架为拆装式钢支架或由角钢拼装，或者优质方管钢焊接而成，均严格按要求材料厚度在3mm及其以上，保证学生在正常实训过程中实训器材的稳定性和安全性； （3）供应商所供设备中的辅助框架，均采用整体环氧聚塑喷涂、磷化喷塑或者喷塑处理，不能外露底层材料，以保证实训器材的美观和易清洁性； （4）供应商所供屏蔽门门机维修台（长宽高）：约7000mm×550mm×800mm。 9.7、屏蔽门中央接口盘PSC柜1套。 供应商所供屏蔽门中央接口盘PSC柜。（PSC）完全满足招标文件要求，完全按照轨道交通标准实现，具体技术规格、参数说明如下： （1）供应商所供屏蔽门中央接口盘PSC柜主要包括PSC监控主机、报警总线等接线端子、箱体、监控模块、预留与ISCS的接口模块等，接口至屏蔽门门机系统，可采集现场设备系统状态。 （2）供应商所供PSC柜设有轨道交通屏蔽门室内本地级PSC监控工作站，通过该工作站可实现就地级对PSD系统门机系统、网络系统实时在线监控，PSC工作站集成于PSD现场控制柜内。工作站预留硬线接口及软件，具备后续其他控制系统或门体状态监视功能接入。 PSC外部连接电缆采用下进线及下出线方式。 （3）供应商所供PSC控制柜，具备高可靠性、易于维护、性价比高，可根据需要添加继电器或I/0模块进行扩展。 （4）控制功能：供应商所供PSC控制系统可实现系统级、站台级（含PSL控制和紧急模式IBP盘控制）和手动操作三级控制方式（包括LCB控制、手动解锁开门等）。控制优先级自低至高分别为：系统级、PSL级、IBP级、LCB级、手动解锁。系统预留与信号系统开关门回路、互锁回路及互锁解除回路接口。 （5）监视功能：供应商所供PSC监控系统实现与综合监控系统、PSL、DCU各单元之间的信息交换；对与信号系统、PSL及车控室IBP盘接口设备进行状态监视；对本系统内所监视的状态、故障等数据进行编辑，将故障、状态显示至显示终端。 （6）主机采用目前主流配置的工业级电子计算机，具有协议转换功能。支持以太网协议的软件及硬件产品、足够的数据存储器组成。 （7）供应商所供PSC监控软件功能完全满足招标要求，安全门系统采用图形功能强、用户界面友好的、能支持多种图形格式和中文界面的正版控制软件。软件的设计遵循可靠性、可维修性、安全性设计的原则，充分考虑系统的可靠性并进行软件功能、处理能力方面的预留。 |

# （三）城市轨道交通低压配电动力照明与FAS/BAS/ISCS 连锁控制交互式实训系统

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 投标技术规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜总体要求 | —— | 采用供应商自主设计研发的JTGK-DLZM400V型低压配电动力照明实训系统，供应商所供系统完整实现了城市轨道交通动力照明专业综合实训功能，系统配置有有400V开关柜实训单元、400V开关柜故障模拟器、区间动力照明控制单元、轨道交通典型地下站智能照明控制单元、消防控制电源单元、空调负荷控制单元。 同时，供应商所供系统严格按轨道交通动力照明标准实现了三级负荷的车站级供配电实训环境。 1、总体技术要求 （1）、配电方式： TN-S母线（独立的N线和PE线）；系统母线电压：AC 400V；系统额定电压：AC380V；额定频率：50Hz；辅助回路的额定电压：AC220V；外壳防护等级：不低于IP40；母线最大工作电流：10-16A； （2）、含与FAS系统接口联动控制功能，具备消防及灾害模式联动切非控制功能，具备对实训中心BAS、ISCS、FAS及各类实训系统供配电接口。 （3）、系统采用真实双路400V电源供电，实训场地内提供双路400V电源，实现1#2#两路进线柜供电，且当任意一路失电后应实现开关柜自动互投，本实训系统应可实际模拟任意一路电源失电真实场景。 （4）、系统可通过故障设置台真实调整回路的电流及电压，可实现开关柜过载保护联动，开关柜1#2#进线柜超压、低压保护联动。 （5）、本系统应按轨道交通动力照明标准实现三种级别的末端负荷控制箱柜，不同负荷采用不同颜色分别标出。 2、实训功能 - 城市轨道交通低压配电及动力照明组成认知，正常运行方式、故障跳闸模拟实训； - 进线柜馈出抽屉柜停送电实操实训、正常倒闸、故障处理； - 倒闸操作技能、停电检修作业安全技术措施设置的技能实训； - 城市轨道交通机电动力照明专业400V开关柜馈出箱柜等级认知实训； - 400V开关柜过负荷（过载）故障跳闸实训； - 400V开关柜过超压、低压故障跳闸实训； - 进线柜失压的自动联动互投、手动触摸屏互投、现场就地机械互投 - 动力照明双路电源互投操作，电源切换实训功能 - 车站灾害时紧急切非控制操作，及深度维检修与故障排查实训功能 - 车站各类设备系统馈电拉路实验 - 主令开关的拆装、更换维修 - 与FAS系统接口故障综合排故 - 与ISCS系统接口故障综合排故 |
| 2 | 进线柜 | 2面 | 供应商所供系统具有1#2#进线柜2面，框架的外形尺寸满足招标要求（高×深×宽）：2000×600/800×800mm。 完全满足招标文件要求，每套进线柜均配置有断路器1套；主母排+分支母排1套；按钮及指示灯1套；柜内端子排1套；标准进线柜柜体1套。 供应商所供系统主要设备具体参数如下： （1）低压断路器：供应商所供断路器用于交流50Hz，额定电压690V，额定电流为200A~6300A的配电系统中；主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害，该断路器具有多种智能保护功能，可做选择性保护，且动作精确，避免不必要的停电，提高供电可靠性。 长延时：800A瞬时：9.6KA 短延时：6.4KA0.4秒 接地：160A0.4秒 脱扣器线圈：AC220V 安装地点：室内 （2）互感器：供应商所供互感器可将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值，便于仪表直接测量，同时为继电保护和自动装置提供电源。电力系统用互感器是将电网高电压、大电流的信息传递到低电压、小电流二次侧的计量、测量仪表及继电保护、自动装置的一种特殊变压器。 一次额定电流：300（A）；二次额定电流：5（A） 根数：1；穿心匝数：1； 额定负荷：5-3.75VA 准确顶级：0.5 |
| 3 | 馈线柜 | 2面 | 供应商所供系统配置有馈线柜2面，完全满足招标文件要求，并按轨道交通标准配置有抽屉柜，分别按轨道交通动力照明三级负荷标准为各类现场配电箱进行供配电。 1. 供应商所供馈线柜框架的外形尺寸满足招标要求（高×深×宽）：2000×600/800×800mm 2. 供应商所供馈线柜均配置有7个馈出抽屉柜，其中一级负荷抽屉柜2套；二级负荷抽屉柜1套；三级负荷抽屉柜4套。 3. 供应商所供馈线柜内均配置有主母排及分支母排1套、抽屉柜按钮及指示灯5套，并嵌入标准馈线柜柜体内。 4.塑料外壳式断路器：频率交流50Hz，额定绝缘电压可达800V，额定工作电压690V及以下，额定电流1250A及以下，具体分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压和短路保护等功能。 |
| 4 | 母联柜 | 1面 | 供应商所供系统配置有母联柜1面，完全满足招标文件要求，并按轨道交通标准配置有联锁控制机构。 1. 供应商所供母联柜框架的外形尺寸满足招标要求，（高×深×宽）为：2000×600/800×800mm。 2. 供应商所供母联柜满足招标要求，包括：母联柜断路器1套；主母排+分支母排1套；按钮及指示灯1套；标准母联柜柜体1套。 3、供应商所供母联柜内主要设备参数如下： （1）互投母联控制器 输入电源：AC170-AC256V 电源效率：>85%(满载) 不带扩展功耗：<10W 隔离电压：DC2500V 短路保护：具有短路保护功能 抗震：满足IEC68-2-6 FC测试 耐冲击：满足IEC68-2-27 EA测试 尺寸：125*90*72mm （2）汇流排： 供应商所供母排或铜汇流排，是由铜材质制作的，截面为矩形或倒角（圆角）矩形的长导体，在母联柜内电路中起输送电流和连接电气设备的作用。 （3）多功能数显表 电压测量时功率：<1VA（每项） 电压测量时阻抗：>300KΩ 电流测量时功率：<0.4VA（每项） 电流测量时阻抗：<20MΩ 精度等级： 0.5级； 电流变比、电压变比：可自定义设置； 最大直通电压750V，大于750V可配电压互感器，最大可测9999KV |
| 5 | 轨道交通智能照明控制实训单元 | 1套 | 1.供应商所供轨道交通智能照明控制实训单元具备与ISCS软件系统的联动连锁控制功能，与ISCS-BAS系统联动后可实现轨道交通高峰、平峰、低峰、节能降耗等各类运营组织模式，因此完全满足招标要求。 按轨道交通标准具备ISCS-BAS监视照明回路开关状态信息和故障信息的监视功能； 按轨道交通标准具备ISCS-BAS照明回路的开关控制功能； 按轨道交通标准具备根据手动控制指令和模式控制要求对照明控制回路发出开关控制命令功能； 2.本项目供应商所供轨道交通智能照明控制箱1套，额定电压AC220V，额定电流>=2A，完全满足招标技术要求。同时，供应商系统还配置有远程/本地控制转换开关，可实现本地控制与远程控制模式的转换，且该状态信息实时受ISCS-BAS监控。 3.供应商所供智能照明控制箱配电原则严格按照按轨道交通负荷等级形式进行配电，采用一级负荷配电。 |
| 6 | 标准轨道交通切非控制单元 | 1套 | 供应商所供系统配置有标准轨道交通切非控制单元，可实现与学院火灾自动报警FAS实训系统的接口联动功能，完全满足招标要求。具体配置方案如下： 1. 供应商所供切非控制单元系统内含有2路切非控制回路，并实现与实训中心FAS系统联动控制，具备模拟车站灾害时紧急切非控制操作，及深度维检修与故障排查实训功能。 2. 供应商所供切非控制单元系统配置有I/O控制回路2回路，I/O监控回路2回路； 学员可通过本单元开展如下实操实训： 联动控制工艺实操实训 与FAS系统的接口故障模拟与维检修实训 轨道交通切非控制单元总线故障、联动电源故障、I/O监控模块故障、监控回路故障的模拟与维修综合实训。 |
| 7 | 双电源配电箱 | 1套 | 供应商所供系统配置有标准轨道交通双电源配电箱，该控制箱上口电源引自开关柜馈出柜一级负荷抽屉柜，可再现轨道交通双电源箱互投与供配电系统馈出与引入逻辑关系，完全满足招标要求。具体配置方案如下： 1. 供应商所供双电源配电箱尺寸满足招标要求：尺寸为400*600 mm，亦可根据现场实际安装情况调整大小。 2. 供应商所供双电源配电箱支持双路电源互投操作，具备电源切换实训功能；互投控制器1套，参数如下： 电流规格（A）：63A 额定工作电压Ue：400V 50HZ 额定冲击耐受电压：4KV 极数：3P、4P 转换动作时间：<2.5s 控制器功耗：5W 污染等级：2级 符合标准：GB/T 14048.11 3. 供应商所供双电源配电箱按轨道交通标准实现与400V开关柜的电气接口，满足对本项目消防设备的供配电要求。 |
| 8 | 区间动力检修配电箱 | 1套 | 供应商所供系统配置有标准轨道交通区间动力检修配电箱，该控制箱上口电源引自开关柜馈出柜二级负荷抽屉柜，可再现轨道交通区间动力检修配电箱与供配电系统馈出与引入逻辑关系，完全满足招标要求。具体配置方案如下： 1. 供应商所供系统配置有轨道交通区间动力检修配电箱1套，额定电压AC380V，额定电流：125A满足且高于招标要求。 箱柜尺寸为500*600 mm，亦可根据现场实际安装情况调整大小。 2.区间动力检修配电箱应按轨道交通负荷等级形式进行配电。 主要设备参数 125A塑壳断路器1套： 额定电流：125A 额定工作电压：AC 400V 额定绝缘电压：AC 8OOV 63A塑壳断路器2套： 额定电流：63A 额定工作电压：AC 400V 额定绝缘电压：AC 8OOV |
| 9 | EPS机柜及后备稳压电源 | 1套 | 供应商所供系统配置有EPS机柜及后备稳压电源，并且为本项目实训设备系统提供紧急后备电源，配置完全满足招标要求，具体配置如下 1、市电输入：AC220V（176-240V),50Hz±5Hz； 2、充电电压<DC55V； 3、充电电流<5A； 4、充电方式：均充、浮充自动转换；采用智能IPM模块，输出平衡稳定；智能电池充电管理功能，可与消防联动；节能，非应计情况下不耗电； 5、蓄电池：密封铅酸蓄电池，充电时间<24h，备用时间>0.5h 6、实训系统重要设备接入EPS系统，供应商所供EPS系统完全可确保本项目实训设备系统内重要设备供配电电源稳定。 |
| 10 | 开关柜教师操控台 | 1套 | 供应商所供系统配置有400V开关柜教师操控台，主要用于对开关柜进行系统主备电源双路断电、单路断电、馈出柜过负荷模拟实训、电网电压波动（电压增高或电压降低）综合实训，系统功能完全满足招标要求，具体配置方案如下： 1、所供开关柜教师操控台台体采用静电喷涂台体，尺寸满足招标要求:高1200mm×长1200mm×宽650 mm； 2、所供系统完全满足招标要求，并实现如下功能： 1）具备与400V开关柜的电气接口功能，具备与开关柜间的接口控制功能。 2）具备对开关柜进行三相超压、低压模拟教学实训功能，通过实训台对开关柜内进线电源电压进行超压、低压控制； 设备主要参数： 最大电流：8A 输入电压：380V 最大功率：6000W 输出电压：0-430V 3）具备开关柜过负荷模拟教学实训功能，满足开展进线柜电源系统过负荷超载真实实训功能； 设备主要参数： 输入：AC 220V，50HZ 输出：0-500A，电流平滑平稳连续可调，精度高于0.1级；输出电流标准正弦波，毛刺微小，优于电力系统要求指标标准，波纹系统数小于0.3%； 设备动作时间测试：可同步测试 自动识别：开闭点自动识别 显示精度：六位半显示，实验结果准确 电流稳定度：0.1%； 电流波形失真：THD 1% 4）所供系统完全可实现进行柜失压的自动联动互投、手动触摸屏互投、现场就地机械互投功能。 |

# （四）消防员配套消防系统

| 名称 | 备注 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 1.火灾报警控制器 | 5合一功能 | 松江主机GB3208T |
| 2.消防联动控制器 |  |  |
| 3.消防电话主机 |  |  |
| 4.CRT图形显示系统 |  |  |
| 5.消防应急广播 |  |  |
| 消防给水管 | 湿式报警阀组 | 不限 |
| 信号蝶阀 |  | ZSFD-16Z |
| 湿式报警阀 |  | ZSFZ |
| 球阀 |  | Q11F-16 |
| 过滤器 |  | ZSPL |
| 延迟器 |  | ZSPY |
| 水力警铃 |  | ZSJL |
| 压力开关 |  | YL1.2 |
| 球阀 |  | Q11F-16 |
| 出水口压力表 |  | Y-100 |
| 止回阀 |  | 不限 |
| 进水口压力表 |  | Y-100 |
| 管卡 |  | 不限 |
| 排水管 |  | 不限 |
| 消防给水管 | 干式报警阀组 | 不限 |
| 信号蝶阀 |  | ZSFD-16Z |
| 干式报警阀 |  | ZSFZ |
| 球阀 |  | Q11F-16 |
| 过滤器 |  | ZSPL |
| 延迟器 |  | ZSPY |
| 水力警铃 |  | ZSJL |
| 压力开关 |  | YL1.2 |
| 球阀 |  | Q11F-16 |
| 出水口压力表 |  | Y-100 |
| 止回阀 |  | 不限 |
| 进水口压力表 |  | Y-100 |
| 管卡 |  | 不限 |
| 排水管 |  | 不限 |
| 预作用式报警阀 |  | 不限 |
| 雨淋报警阀 |  | 不限 |

# （五）轨道检测配套系统

| 教具名称 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 建筑限界图 | 1300×1000 | 块 |
| 直柄扳手 | M24 | 把 |
| 抬钳 | — | 副 |
| 拉枪 | — | 把 |
| 轨温计 | — | 个 |
| 棘轮扳手 | 30*32 | 把 |
|  | 36*41 | 把 |
| 扭力扳手（Φ 36）（Φ41） | 钢盾 | 把 |
| 钩锁器 | 密贴 | 个 |
| 急救器 | — | 套 |
| 数显轨距尺 | TGC-1E | 把 |
| 支距尺 | ROG-2 刻线 1300MM | 把 |
| 起道机（液压） | GYQD-50 | 台 |
|  | YQB-250 | 台 |
| 起道机（齿条） | 15T | 台 |
| 塞尺 | — | 把 |
| 数字水准仪（倾斜机） | TiANYU CL-07 | 套 |

# （六）装饰及其他配套设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 投标技术规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具柜 | 1套 | 供应商所供工具柜，包含标准的抽屉式工具柜，并包含常用的机械工具和电工工具等。 |
| 2 | 高清LED拼接大屏幕 | 1套 | 1. 4K面板及防爆玻璃 2.规格尺寸：46寸。 3.液晶屏：LED屏。 4.分辨率：1024*1280. 5.可视角度：176°/176° # 6.拼接大屏合计6面 |
| 3 | 移动白板 | 1套 | 1.2×1.8米移动白板绿板，纤维板+金属烤漆磁性板，加厚铝型材，支持双面书写，磁性干擦，移动方便，底轮带有刹车。 |
| 4 | 数字同传照片投影仪 | 1套 | 定制 |
| 5 | 纳米智慧黑板 | １套 | 主要特性：８５英寸、LED液晶屏、电容多点触摸、黑/白板书写 主功能： - 支持多种图像信号输入（HDMI，AV，VGA）等； - 支持10点电容触摸操作，可配置遥控器操作； - USB多媒体文件播放功能（支持多种文件格式）； - Android8.0嵌入式系统。 触摸屏： - 支持多点触控，反应灵敏，操作流畅； - 支持多种快捷方式：下拉半屏触摸操作、home图标快捷菜单、主页安卓系统应用软件快捷图标等快捷操作； - 支持五指开关背光操作； - 支持图像放大、缩小、旋转； - 支持各信号源切换后，触摸功能可用； - 支持各信号源显示状态下，通过触摸控制信号源、音量等菜单控制。 # 其他功能: - 睡眠定时、关机记忆； - 支持遥控器代替键盘，实现F1~F12按键功能，遥控电视电源开机功能、电视/电脑模式切换、多种信号源选择； - 支持触摸菜单，实现返回键、主页、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、亮度调整、批注、截图、快捷电子白板操作等功能 - 支持一键童锁功能； - 支持无线2.4/5G WIFI、有线LAN； - 支持自动识信号源并切换通道； - 支持一键开关电脑、电视，一键电脑复位以及主页键功能； 整机特性： 外壳及外观：铝合金面圆弧角设计、纯黑平面，三块组合产品，前置端口按键主屏下方侧置喇叭 尺寸：4201L*1290.5W*99H (mm) 电压范围：110-240V(AC) 系统参数：CORTEX A53*A73 四核 1.5GHz 、Android8.0嵌入式系统、内存：DDR3 3G、存储空间：32GB、系统：Win7/win10、ＣＰＵ：Ｉ５ ４代、内存：4G、硬盘256G，可外扩至128G、 显示屏参数： 大小：８５英寸（１６：９） 类型：ＬＥＤ液晶显示屏 显示屏防护：４mm全钢化高防爆玻璃 触摸屏参数 触摸感应技术; 投射式电容触摸技术（10点）. 书写方式; 手指、电容笔. 定位精度; ≤2mm. 通讯接口; USB接口. 触摸次数; 理论无限次. 扫描速度; 10毫秒/帧. 报点率; 100. |

# （七）联动控制综合管线施工

| 设备名称 | 数量 | 投标技术规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 电力电缆、控制电缆、通信电缆、线缆桥架采购与敷设 | 1批 | 供应商所供线缆桥架采购与敷设包含电力电缆敷设、控制电缆敷设、通信电缆敷设、综合管线桥架线槽敷设施工。 |

# （八）实训室承担实训项目

FAS/BAS/ISCS联动连锁控制综合实训室（至精楼116）：

1.FAS系统网络结构认知及组网实操培训；

2.车站火警后FAS系统各类通风排烟联动控制实操培训；

3.车站火警后FAS系统与低压配电及动力照明系统切除非消防电源联动控制实操培训；

4.FAS系统点动控制单体设备实操培训；

5.总线回路内探测器故障排查实训；

6.火灾报警控制器故障排查实训；

7.车站GCC监控工作站通信故障排查实训；

8.单体设备监控功能失效故障排查与维修；

9.FAS系统总线网络故障排查与维修；

10.FAS系统输入输出RI/O故障排查与维修；

11.受控消防设备故障造成监控功能失效的故障排查；

12.城轨气体灭火系统控制器实体认知及其主机实操培训；

13.城轨气体灭火保护区发生火警后FAS系统及气体灭火系统联动控制实操培训；

14.城轨气体灭火系统四种控制方式实操培训；

15.各类电阻、二极管、继电器在FAS、BAS系统中的配置、实操应用及测量仪表的使用；

16.BAS系统冗余主备控制器切换功能实操培训；

17.BAS系统网络结构实体认知及组网实操培训；

18.BAS系统中MODBUS通信应用实例及网络配置实操；

19.模拟量输入监控功能实操培训；

20.BAS系统软件下装实训；

21.利用城轨BAS系统后台监控软件完成简单程序问题排查；

22.BAS系统软件用户功能块（DFB）开发；

23.远程IO子站IP地址配置实训；

24.单体受控设备监控功能失效故障排查与维修；

25.综合监控系统点动控制单体设备实操培训；

26.综合监控系统模式触发控制实操培训；

27.综合监控系统时间表编辑下发实操培训。

屏蔽门门机及联动接口综合维检修实训区（至精楼118室）

1.站台屏蔽门系统基本知识、电气自控原理实训；

2.基于微处理器的DCU知识实训；

3.直流电机驱动技术、系统供电技术实训；

4.正常情况下、紧急情况下的屏蔽门操作实训；

5.安全保护功能实训；

6.紧急故障处理实训；

7.屏蔽门系统机械及电气部分安装、调试、各种模式下运行实训，系统的一般保养；

8.实现滑动门单道门教学及站台安全员的实操演练与考核；

9.通过LCB实现单道门故障及应急处理，满足站台安全员、维修员的培训与考核；应实现LCB与门机系统的电气控制维检修作业实训；

10.通过PSL实现屏蔽门系统故障及应急处理培训；实现PSL与门机系统的电气控制维检修作业实训；

11.通过系统DCU实现单道门电气控制系统应急故障处理；实现DCU与门机系统的电气控制维检修作业实训；

12.通过PSC工作站实现维修人员对屏蔽门系统的监控。

低压配电及照明实训区（至精楼118室）

1.城市轨道交通低压配电及动力照明组成认知，正常运行方式、故障跳闸模拟实训；

2.进线柜馈出抽屉柜停送电实操实训、正常倒闸、故障处理；

3.倒闸操作技能、停电检修作业安全技术措施设置的技能实训；

4.城市轨道交通机电动力照明专业400V开关柜馈出箱柜等级认知实训；

5.400V开关柜过负荷（过载）故障跳闸实训；

6.400V开关柜过超压、低压故障跳闸实训；

7.进线柜失压的自动联动互投、手动触摸屏互投、现场就地机械互投；

8.动力照明双路电源互投操作，电源切换实训功能；

9.车站灾害时紧急切非控制操作，及深度维检修与故障排查实训功能；

10.车站各类设备系统馈电拉路实验；

11.主令开关的拆装、更换维修；

12.与FAS系统接口故障综合排故；

13.与ISCS系统接口故障综合排故。

# （九）礼仪实训室（至精楼120）

礼仪训练室，主要担负训练项目有：1.坐、立、行规范动作的训练；2.肢体表现力的训练；3.腰、腿、臂部柔韧性的练习；4.不良身姿的矫正；5.；表情肌肉训练；6.服务姿态的综合训练；7.化妆技巧；8.着装、服饰的搭配训练；9.办公礼仪训练；10.仪式礼仪训练。

# （十）培训要求

通过本次实训室建设，为了能有效提高相关专业教师专业技能与教学水平，并保证供应商提供的设备和系统能在运行中良好工作，要求供应商将在验收前对用户方相关人员进行技术培训，使其能够掌握设备的组成及原理、设备正常操作应用、设备的维护管理及常见故障处理。供应商需要提供详细的培训计划，相关实训设备操作手册与相关实训项目实训指导书。

培训要求供应商主要针对地铁技能岗位人才素质需求进行产品的设计和开发，岗位人才培养以能力培养为主线，以素质培养为目标。通过面向岗位分析进行培养方案的设计，根据知识水平和就业岗位主要工作任务对专业培养目标（知识、能力、素质目标）进行准确定位；在以专业素质定位，通过分析岗位上的能力要求，形成岗位特定能力的方向培养；以岗位工作任务为导向的考核与教学大纲相融合，满足企业岗位能力需求。

# （十一）质量保证和售后服务

本项目质保期叁年。

1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向嘉兴南洋职业技术学院提供必须为厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的产品，并提供原厂商 叁年的免费升级及维护，在设备寿命期内，供应商须提供技术支持、维修支持和以优惠价格提供备件。供应商保证所交付的货物的所有权完全属于供应商而无任何抵押、查封等产权瑕疵，且所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。如发生所供货物与合同不符，嘉兴南洋职业技术学院有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由供应商承担。

2.供应商须配备足够数量的售后服务人员和准备充足的备品备件，以保证售后服务的质量。售后服务人员在售后服务期间须对嘉兴南洋职业技术学院技术、管理、操作人员详细讲解技术资料、进行必要的示范操作，并随时解答嘉兴南洋职业技术学院员提出的技术问题。

3.供应商所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使嘉兴南洋职业技术学院满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

4.根据嘉兴南洋职业技术学院按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，嘉兴南洋职业技术学院应尽快以书面形式通知供应商，提出索赔。供应商在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

5.供应商须提供售后技术支持中心的详细资料。

6.质保期为验收合格之日起叁年。如维修期超过3天，需提供备用物品。

7.供应商提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，供应商应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ⑴更换：由供应商承担所发生的全部费用。 ⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。 ⑶退货处理：供应商应退还嘉兴南洋职业技术学院支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

8.质保期内使用过程中发生质量问题，供应商应确保货物的正常使用，在接到嘉兴南洋职业技术学院维修要求后立即作出回应，收到设备发生故障信息后及时到达设备使用现场，快速解决设备出现的任何问题,最大限度地保证设备的正常使用，不得影响学生正常上课。若现场不能解决，应最多不超过7日内将货物修好。

9.质保期内，供应商对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天。

三、时间要求

本项目要求在2021年8月17日前全部完成，采购人验收按照学院验收制度执行。

四、付款方式

本合同付款方式为甲方自行支付，项目全部完成调试验收合格后，支付至合同总额的98%，其余剩下的2%待质保期结束后无息退还。

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：嘉兴南洋职业技术学院机电与交通分院城市轨道机电技术深度维检修实训室项目 |
| 2 | 采购内容：详见第二章招标需求 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3.本项目招标代理费按计价格(2002)1980号收费标准80%计取，由中标单位领取中标通知书时一次性支付，请各投标单位投标报价时综合考虑此费用。户名：浙江中明工程咨询有限公司；开户银行：交通银行嘉兴禾城支行；账号：334603000018170031720 |
| 4 | 投标保证金：无 |
| 5 | 现场踏勘：投标人自行前往嘉兴市大德路999号，嘉兴南洋职业技术学院机电与交通分院进行现场踏勘，踏勘期间发生的费用或意外等一切责任和损失均由投标人自负，未进行现场踏勘导致的投标内容缺失全部后果由投标供应商承担。 踏勘联系人：覃老师， 联系电话： 18857388340 |
| 6 | 投标文件份数：正本一份，副本四份。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：投标人应于2021年7月15日上午9时30分前将投标文件密封送交到嘉兴市秀洲区大德路999号嘉兴南洋职业技术学院敬业楼208室。逾期送达作无效标处理。 |
| 8 | 开标时间及地点：本次招标将于2021年7月15日上午9时30分在嘉兴市秀洲区大德路999号嘉兴南洋职业技术学院敬业楼208室开标。投标人代表必须持身份证及有效证件出席开标会议。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章。 |
| 10 | 中标结果公告：评标结束且采购人确认采购结果后，中标结果公告于嘉兴南洋职业技术学院官网（http://www.jxnyc.net/）和上海交通大学教育集团网站（http://www.edu-sjtu.cn/）及嘉兴市公共资源交易中心(http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/)。 |
| 11 | 中标通知书：中标结果公告期无异议后，采购人及采购代理单位以书面形式向中标人发出中标通知书。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 履约保证金：本项目不设置履约保证金。 |
| 14 | 预算价：人民币198万元整；本项目最高限价为预算价。 |
| 15 | 投标文件有效期：60天 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于采购单位和采购代理单位。 |

一、总  则

- （一）适用范围

本招标文件适用于嘉兴南洋职业技术学院机电与交通分院城市轨道机电技术深度维检修实训室项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”或“招标采购单位”为嘉兴南洋职业技术学院。

2.“采购代理机构”为浙江中明工程咨询有限公司。

3.“供应商”或“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标文件无效。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

1、供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清

1.已获取招标文件的潜在投标人应认真阅读本采购文件，若发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在提交投标文件截止时间3天前以书面形式要求招标采购单位澄清，逾期对招标文件提出异议的，招标采购单位将不予受理及答复。

2.不论招标采购单位向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

（四）招标文件的修改

1.招标采购单位对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间3天前，以书面形式通知所有已获取采购文件的潜在投标人。

2.澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分，以书面形式同时发给所有招标文件的收受人。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。

（一）投标文件的组成

投标文件由资信商务及技术文件（包括资信商务文件、技术文件）、投标报价文件二部份组成。

1.资信商务及技术文件：

A.资信商务文件：

（1）投标声明书(格式见附件)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书(格式见附件)；

（4）具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力的承诺函(格式见附件)；

（5）营业执照等资格证明资料（复印件加盖公章，下同）；

（6）项目业绩；

（7）投标人情况介绍；

（8）投标人需要说明的其他内容。（未尽事宜可按评分细则部分制作）

B.技术文件：

（1）投标产品详细清单（包括所投标产品的品牌（制造厂名称）、规格型号、详细配置、主要技术参数等）；（格式自拟）

（2）技术响应表（格式见附件）；

（3）项目实施人员一览表（格式见附件）；

（4）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（5）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（6）投标人承诺给予采购人的各种优惠条件；

（7）投标人需要说明的其他内容。（未尽事宜可按评分细则部分制作）

2.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式自拟）。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价包括货款、人工、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等直至设备能正常使用的一切费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 60 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，若同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金：无

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.资信商务及技术文件装订成册，正本 1份，副本 4份；报价文件装订成册，正本 1份，副本 4份。投标文件（资信商务及技术文件、报价文件）的封面应注明“正本”、“副本”字样。投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，并注明“正本”字样，副本可为正本的复印件。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将资信商务及技术文件、报价文件二部分分别密封封装，并在封口上加盖投标单位的公章。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信商务及技术文件，报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项（如有）及“开标时启封（或在  年  月  日  时  分之前不得启封）”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标文件有下列情形之一的，采购代理机构不予受理：

1.投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2.投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章的。

- 四、开标

（一）开标准备

将于前附表规定的时间和地点举行开标会议，投标人代表必须持身份证及有效证件出席开标会议。

（二）开标程序：

1.开标会由采购代理机构相关工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

2.由代理单位开启各投标单位的响应文件密封袋，清点响应文件正本、副本数量并宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价，以及主持人认为有必要宣读的其他内容。同时做好记录后提交评审专家审核。

3.开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家4人和采购人代表1人，共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

首先对投标人的资格进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。询标时，投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

（4）报价审查后计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，汇总各部分得分，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件的修正错误原则如下：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法采用综合评分法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人。

1.采购代理单位在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人应在收到评标报告后5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2.采购人确认采购结果后，采购代理机构按相关规定将中标结果在招标文件规定的网站进行公告。

3.投标人认为采购过程、采购结果使自己合法权益收到损害的，投标人可提出书面质疑。

4.中标结果公告期无异议后，采购人及采购代理单位以书面形式向中标人发出中标通知书。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与投标结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展采购活动。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标单位，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，共计100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标总得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；都相同的，则按投标时签到先后顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二投标人为候补中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标总得分=资信商务及技术分+价格分

二、评标内容和标准

1、开标后，采购人对各投标文件进行资格审查，确定各投标人资格是否符合。

2、评标委员会以投标文件、询疑为基础依据，综合考虑价格、技术、质量、业绩、服务能力等因素，对合格的投标人进行客观地分析、评价、评分，按总得分排名向采购单位推荐中标候选人，由采购单位最终确定中标供应商。

三、评分细则

（一）投标人资格审查

首先对投标人进行资格审查，投标人通过资格审查必须符合本项目对投标人的资格要求。资格审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

（二）投标文件符合性审查

评标委员会对已通过资格审查的投标人进行符合性审查，如发现下列情形之一的，投标文件应当被视为无效：

（1）未按招标文件规定签字、盖章的；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动；

（3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

（4）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

（5）投标有效期不能满足招标文件要求的；

（6）投标报价超过招标文件规定的预算价的；

（7）明显不符合招标文件要求的或者与招标文件中标“▲”的招标要求发生实质性偏离的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

投标文件符合性审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

（三）资信商务及技术分（满分70分）

| 序号 | 评分要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | # 投标产品全部满足招标文件明确的技术条款要求，得25分； # 技术条款低于技术要求（或负偏离）的，每条扣2分（其中带“▲”的条款为必须实质响应的条款），未实质响应或负偏离超过10项的投标无效。 | 25分 |
| 2 | 投标产品配置及选型方案结构、功能匹配，综合打分，0-2分；投标产品的主要性能指标以及技术先进性和可靠性，综合打分，0-2分；投标产品功能性、实用性、精确度、操作性，综合打分，0-2分。 | 6分 |
| 3 | 供货、安装、验收等方案，综合打分，0-6分。 | 6分 |
| 4 | 培训方案：技术培训措施，综合打分，0-3分。 | 3分 |
| 5 | 现场演示：根据招标内容要求，每家投标单位对此系统进行ppt或系统演示（不超过十分钟），根据系统完整性，便利性，实用性进行比较打分0-15分（未采用真实产品演示或软件模拟仿真演示或PPT、照片、动画演示均不得分）。 | 15分 |
| 6 | 项目业绩：投标人自2018年1月1日以来承担过类似项目成功经验情况，每提供一个有效业绩得1分，最高得5分。（需提供业绩合同及验收报告） | 5分 |
| 7 | 质保期：质保期满足招标文件要求的，每延长一年加1分,最多加3分,共3分（延长时间不足一年的不计入加分）。 售后服务：承诺提供7×24技术支持热线，30分钟电话响应，6小时上门维修， 24小时内解决问题的得2分。 | 5分 |
| 8 | 投标人针对本次采购的优惠承诺等，根据优惠力度得0-3分；无承诺的不得分。 | 3分 |
| 9 | 投标文件制作：根据投标文件编制完整、格式规范、装订整齐、并符合招标文件要求等情况综合比较给分。0-2分 | 2分 |

注：投标人须将上述评分所需的有效的证书和证明资料复印件（加盖公章）装订在投标文件中，未提供不得分。存在弄虚作假的后果自负。若上所涉及内容，附件格式未提供，请自行设计格式。

（四）价格分（满分30分）

投标报价在采购人公布的最高限价以下、在各阶段评审中未被定为无效投标文件或废标，其投标人的投标报价为有效投标报价。凡以价格计算的均保留到人民币元，以百分比及得分计算的均保留两位小数。

评标基准价的计算方式如下：

（1）当有效投标人4家及以上时：

评标基准价=（各有效投标报价之和-壹个最高有效投标报价-壹个最低有效投标报价）/（有效投标人总数-2）

（2）当有效投标人等于3家时：评标基准价=各有效投标报价之和/3

（3）有效投标人不足3家时，是否继续评审由评标委员会决定，若继续评审：评标基准价=各有效投标人投标报价的算术平均值*98%

计分办法：投标报价与评标基准价相比，等于评标基准价时，得满分30分。每高一个百分点扣1分，每低一个百分点扣0.5分，依次类推，不计负分，（中间值按内插法计算）。

第五章  采购合同主要条款

一、通用必备条款部分

项目编号：嘉南招﹝2021﹞0706

采购人（以下称甲方）：嘉兴南洋职业技术学院

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江中明工程咨询有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照嘉兴南洋职业技术学院机电与交通分院城市轨道机电技术深度维检修实训室项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的与相关属性

本次采购的是 嘉兴南洋职业技术学院机电与交通分院城市轨道机电技术深度维检修实训室项目。

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为（大写）              人民币，分项价款见“价格清单”。

2、本合同总价款含所有税费。(包括货款、人工、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等直至设备能正常使用的一切费用)

3、本合同付款方式为：                                    。

第四条 履约保证金

本项目不设置履约保证金。

第五条 合同的变更和终止

甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第  （1）  种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向  嘉兴 仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式 五 份，甲乙双方各执 二 份， 一 份留采购代理单位存档备查。

二、特殊专用条款部分

.......

甲方：                               乙方：

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人：

或授权委托代理人：（签字）           或授权委托代理人：（签字）

签订地点：嘉兴

签订日期：      年   月   日

第六章  投标文件格式

- 一、资信商务及技术文件格式

·资信商务及技术文件的外包装封面格式：

资信商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

·资信商务及技术文件封面格式：

正本/或副本

资信商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

目录

·资信商务文件

（1）投标声明书(格式见附件)————————页码

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)————————

（3）供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书(格式见附件)————————

（4）具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力的承诺函(格式见附件)————————

（5）营业执照等资格证明资料（复印件加盖单位公章，下同）————————

（6）项目业绩————————

（7）投标人情况介绍————————

（8）投标人需要说明的其他内容。（未尽事宜可按评分细则部分制作）———————

·技术文件

（1）投标产品详细清单（包括所投标产品的品牌（制造厂名称）、规格型号、详细配置、主要技术参数等）（格式自拟）————————页码

（2）技术响应表（格式见附件）————————

（3）项目实施人员一览表（格式见附件）————————

（4）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案————————

（5）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施————————

（6）投标人承诺给予采购人的各种优惠条件————————

（7）投标人需要说明的其他内容。（未尽事宜可按评分细则部分制作）————————

·资信商务文件首页：

资

信

商

务

文

件

1、投标声明书格式：

投标声明书

致：               （采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目投标信息后，与采购人聘请的为此项目提供招标代理公司及其附属机构没有任何联系。

3.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

2、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：               （采购单位名称）：

我           （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：                           法定代表人签名或盖章：

职务：                                           职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

3、供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书：

供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书（申明书）

| 投（竞）标供应商名称 |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信誉 情况 | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为。（未注明公告期限的） |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（在公告期内）。 |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（不在公告期但在三年内）。 |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：（一）县级以上行政机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在人民币一万元以下的行政处罚决定除外。（二）各级司法机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决。） |  |  |  |  |
| 供应商 信用 情况 | 是否列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 |  |  |  |  |
| 投标供应商 声 明 |  | 以上内容是本企业市场行为信誉（信用）的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人签名或盖章： (单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、本表格内容须如实填写；

2、本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

3、联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

4、具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力的承诺函格式：

具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力的承诺函

（采购人）                   ：

我方 （供应商）          承诺具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

5、营业执照等资格证明资料（复印件加盖单位公章，下同）

6、项目业绩格式

项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目起止时间 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1.此表不提供，视为无业绩。

2.此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

3.后附合同等资料（复印件加盖公章）。

4.如本表格不适合投标人的实际情况，可自行制表填写。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：

日期：    年    月    日

7、投标人情况介绍

投标人基本情况表

| 投 标 人 概 况 | 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 成立时间 |  | 经济性质 |  |
|  | 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
|  | 注册资金 |  | 技术人员数 |  |
|  | 资产总额 |  | 净资产 |  |
|  | 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
|  | 近三年公司 业绩、信誉 |  |  |  |
|  | 单位优势及特点： |  |  |  |

说明：本表后应附有单位简介。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

8、投标人需要说明的其他内容。（未尽事宜可按评分细则部分制作）

·技术文件首页：

技

术

文

件

1、投标产品详细清单（包括所投标产品的品牌（制造厂名称）、规格型号、详细配置、主要技术参数等）（格式自拟）

2、技术响应表格式：

技术响应表

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件规格及技术参数 |  |  |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 数量 | 技术参数 | 产品名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号规格 | 技术参数 |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

3、项目实施人员

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学 历 | 专业 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指投标单位针对该项目实施所配备的人员。

2、后附各专业人员身份证、相关证书、社保等证明材料复印件（加盖公章）。

3、表格不够填写可添加。如本表格不适合投标人的实际情况，可自行制表填写。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                 年    月    日

项目负责人简历表

| 项目负责 人姓名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政职务 |  |  | 专业职称 |  |  |  | 专业年限 |  |  |  |  |  |
| 工 作 单 位 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |
| 类似项目工作经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  |  |  | 发包人及联系电话 |  |  |  |

注：后附项目负责人身份证、相关证书、社保等证明材料复印件（加盖公章）。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                               年    月    日

4、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案

5、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施

6、投标人承诺给予采购人的各种优惠条件

7、投标人需要说明的其他内容。（未尽事宜可按评分细则部分制作）

二、报价文件格式

·报价文件的外包装封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

·报价文件封面格式：

正本/或副本

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

1、投标函格式：

投 标 函

致：                （采购单位名称）：

根据贵方为                      项目的招标公告（项目编号：             ），签字代表          （全名）经正式授权并代表投标人             （投标人名称）提交投标文件正本  份、副本  份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细审查了采购文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守相关法律法规的规定。同意采购文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

4、我方所提供的一次性投标产品报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

5、投标有效期为自开标之日起60天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

6、若我方中标，则直至合同履行完毕为止，本投标文件有效。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名： ___________  职务：______________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：___________________

法定代表人签字或盖章:___________

日期:_____年___月___日

2、开标一览表格式：

开标一览表

项目编号：嘉南招﹝2021﹞ 0706                             报价单位：人民币（元）

| 项目名称 | 嘉兴南洋职业技术学院机电与交通分院城市轨道机电技术深度维检修实训室项目 |
| --- | --- |
| 总投标报价 | 大写（人民币）： 小写：￥ |
| 备注 |  |

注：1、按以上表格形式填写。

2、投标报价包括货款、人工、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等直至设备能正常使用的一切费用。

3、投标人如果需要对报价、服务或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

3、投标报价明细表（格式自拟）